長崎県災害廃棄物処理計画

平成３０年３月

長崎県環境部廃棄物対策課

長崎県災害廃棄物処理計画

目　　次

ページ

第１編　総則	1

第１章　基本的事項	1

１　背景及び目的	1

２　計画の位置付け	1

３　計画の対象	2

（１）対象とする災害	2

（２）対象とする災害廃棄物	3

４　処理主体の役割	4

（１）市町の役割	4

（２）県の役割	4

５　計画の基本的な考え方	4

（１）県及び市町の処理計画	4

（２）災害廃棄物処理実行計画の位置付け	6

第２章　組織・推進体制	7

１　組織体制・指示命令系統	7

（１）長崎県災害対策本部	7

（２）災害廃棄物対策における県組織の構成	8

２　情報収集・連絡	9

（１）県災害対策本部との連絡及び収集する情報	9

（２）国、近隣各県等との連絡網	9

（３）市町との連絡及び収集する情報	11

３　協力・支援体制	11

（１）市町、他都道府県及び国との協力・支援	11

（２）民間事業者の協力	12

（３）自衛隊・警察・消防との連携	12

４　人材育成及び教育訓練	13

５　県民への啓発・広報	13

第２編　災害廃棄物等処理対策	14

第１章　全般的事項	14

１　災害廃棄物処理の基本方針	14

２　災害発生後の事務の流れ	15

３　災害廃棄物処理実行計画の策定等	17

（１）実行計画の策定及び盛り込むべき事項	17

（２）処理スケジュール	18

４　事務委託、事務代替	19

５　広域処理体制	20

（１）県内広域応援体制の構築	20

（２）処理業者の斡旋	20

（３）県外の広域処理調整	20

６　本県の特性	21

（１）地勢	21

（２）人口	21

（３）交通	21

（４）産業	22

７　一般廃棄物処理施設の現状	23

（１）一般廃棄物に係る地域区分	23

（２）焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理能力	24

（３）焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理可能量	27

第２章　災害廃棄物発生量の推計	31

１　地震・津波による災害廃棄物	31

（１）推計方法	31

（２）災害廃棄物発生量推計	41

２　風水害による災害廃棄物	44

（１）推計方法	44

（２）推計結果	44

３　し尿発生量及び仮設トイレ必要基数等の推計	45

（１）推計方法	45

（２）推計結果	47

４　避難所ごみ発生量の推計	48

（１）推計方法	48

（２）推計結果	49

第３章　災害廃棄物処理	50

１　災害廃棄物処理の流れ	50

（１）震災廃棄物処理の概要	50

（２）水害廃棄物処理の概要	51

（３）災害廃棄物の処分方法	52

（４）災害廃棄物の処理フロー	53

２　収集運搬体制	54

（１）収集運搬体制の構築	54

（２）災害応急対応期の収集運搬	54

（３）災害復旧・復興期の収集運搬	55

３　仮置場	56

（１）仮置場の選定方法	56

（２）一次仮置場	57

（３）二次仮置場	58

（４）仮置場への搬入、仮置場からの搬出	59

（５）仮置場における災害廃棄物の管理	60

４　処理施設	60

（１）破砕・選別施設	60

（２）仮設焼却炉	60

５　分別・中間処理・再資源化	61

６　最終処分	61

７　し尿処理	61

８　避難所ごみ（生活ごみ）処理	62

（１）避難所ごみ（生活ごみ）処理の概要	62

（２）避難所ごみ（生活ごみ）の排出区分	62

９　損壊家屋の解体・撤去	63

１０　離島における災害廃棄物処理対策	64

（１）関係者間による平時からの取組	64

（２）災害廃棄物の島内処理と島外処理	64

（３）島外搬出時の検討事項	64

（４）島外処理事業における災害廃棄物搬入時の検討事項	64

１１　環境対策・モニタリング	65

（１）環境モニタリングの目的	65

（２）環境モニタリング項目	65

１２　津波堆積物	66

１３　特別な対応が必要となる廃棄物	67

（１）有害廃棄物・危険物	67

（２）廃家電製品	69

（３）廃自動車、廃二輪車	70

（４）太陽光発電設備	71

（５）腐敗性の強い廃棄物	71

（６）想い出の品等	71

第３編　災害廃棄物処理計画の見直し	72

第１編　総則

第１章　基本的事項

１　背景及び目的

- 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災においては、災害に伴い発生した廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）が膨大に発生し、その処理におよそ３年の月日を要するなど、災害廃棄物の処理は、被災地域の復旧・復興にとって大きな課題となった。

- 国においては、平成２６年３月の「災害廃棄物対策指針」の策定や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）」の改正などにより、自治体が災害時の廃棄物処理対策に取組むための環境整備が進められてきた。

- このため、本計画では、本県において発生が想定される大規模災害等に伴う災害廃棄物の処理について、基本的な流れを整理し、災害時における廃棄物の迅速かつ適正な処理を確保し、早期の復旧・復興に役立てるとともに、市町が災害廃棄物処理計画を策定する際の指針となるよう策定するものである。

２　計画の位置付け

- 本計画は、東日本大震災での経験を踏まえて策定された「災害廃棄物対策指針」や「廃棄物処理法」及び「災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の一部改正」、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」（平成２７年１１月）を踏まえ策定する。

- 長崎県地域防災計画と整合を図り、災害廃棄物の処理に関する基本的な考え方、廃棄物の処理を進めるに当たって必要となる体制、処理の方法などの基本的事項を定める。

災害対策基本法(S36)

防災基本計画(H24.9)

環境省防災業務計画(H24.9)

廃棄物処理法

(

S45)

連携

基本方針

(環境大臣)

廃棄物処理

施設整備計画

(

H25.5)

相互に整合を図る

相

互に

整合

を図る

長崎県地域防災計画

長崎県廃棄物処理計画

長崎県災害廃棄物処理計画

市町地域防災計画

市町⼀般廃棄物処理計画

市町災害廃棄物処理計画

災害廃棄物対策指針(H26.3)

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針

（H27.11）

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動計画(H29.6)

九州ブロック

出典：環境省「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に加筆

図1-1-2-1　本計画の位置付け

３　計画の対象

（１）対象とする災害

- 本計画では、地震災害、津波被害、台風等による風水害を対象とする。

- 地震災害については、長崎県地域防災計画で想定された１８ケースのうち、最大被害となる５ケース及び「長崎県地震等防災アセスメント調査報告書(平成１８年３月)」に記載された各市町中心部直下を震源とする１６ケースを想定した。

- 津波被害については、「津波浸水想定について（解説：第２版）(平成２８年１０月)」で選定された最大クラスの津波６ケースを想定した。

- 風水害については、河川氾濫時の浸水想定区域が設定された１２河川を想定した。

（２）対象とする災害廃棄物

- 本計画で対象とする災害廃棄物は、表1-1-3-1に示すとおり、地震や大雨等の災害により発生する廃棄物と、被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物とする。

- 木くず、コンクリートがら等、金属くず、可燃物、不燃物、津波堆積物については、被害想定に基づき発生量を推計し、処理処分の必要量を算定する。

- その他の腐敗性廃棄物、廃家電、適正処理困難物、廃自動車等については、処分方法や取扱方法を示す。

- 被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物のうち、地震発生時の避難所ごみ、し尿については発生量を推計する。

表1-1-3-1　災害廃棄物の種類

| 発生源 | 種類 | 廃棄物の例 |
| --- | --- | --- |
| 地震や大雨等の災害により発生 | 木くず | 柱、梁、壁材、津波などによる流木等 |
|  | コンクリートがら等 | コンクリート片、コンクリートブロック、アスファルトくず等 |
|  | 金属くず | 鉄骨、鉄筋、アルミ材等 |
|  | 可燃物 | 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃棄物 |
|  | 不燃物 | 分別することができない細かなコンクリートくずや木くず、プラスチック、土砂などが混在し、概ね不燃性の廃棄物 |
|  | 津波堆積物 | 海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したもの、農地土壌等が津波に巻き込まれたもの |
|  | 腐敗性廃棄物 | 畳、水産物、食品、水産加工場や飼肥料工場等から発生する原料及び製品等 |
|  | 廃家電 | 被災家屋から排出されるテレビや洗濯機などの家電類で、災害により被害を受け使用できなくなったもの |
|  | 廃船舶 | 災害により被害を受け使用できなくなった船舶 |
|  | 有害廃棄物 | 石綿含有廃棄物、PCB、感染性廃棄物等 |
|  | 適正処理困難物 | 消火器、ボンベ類、漁網、石膏ボード等 |
|  | 廃自動車等 | 災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 |
| 被災者や避難者の生活に伴い発生 | 生活ごみ | 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ |
|  | 指定避難所ごみ | 指定避難所から排出される生活ごみ等 |
|  | し尿 | 家庭、避難所、仮設トイレ等からの汲取りし尿 |
| 備考：土砂災害により発生する土砂については、通常廃棄物として扱われないが、廃棄物が混じった場合の取扱があいまいな場合があるため、市町村ではあらかじめ取り扱いについて検討する必要がある。 |  |  |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

４　処理主体の役割

（１）市町の役割

- 災害廃棄物は、一般廃棄物に位置付けられるものであり、市町が包括的な処理責任を負っている。

- 市町は、自区域内で発生した災害廃棄物について、市町が管理する廃棄物処理施設や民間が運営する処理施設を活用し、主体的に処理を行う。

（２）県の役割

- 県は、処理主体である市町が適正に災害廃棄物の処理を実行できるよう、災害の被害状況や対応状況等を踏まえた技術的支援や各種調整を行う。

- 災害により甚大な被害を受けて市町の廃棄物所管部署の執行体制が喪失した場合など、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定に基づく事務委託を受けて、被災市町に代わって、県が処理主体として直接、廃棄物処理を担うことがある。

５　計画の基本的な考え方

（１）県及び市町の処理計画

- 県は、管内の市町が被災市町となることを想定し、災害予防、災害応急対応、復旧・復興等に必要となる事項を計画としてまとめ、支援県となることも想定し必要となる事項を計画として取りまとめ、これらを併せて「県災害廃棄物処理計画」とする。

- 市町は、自らが被災市町となることを想定し、災害予防、災害応急対応、復旧・復興等に必要な事項を平常時に計画として取りまとめるとともに、支援市町になることも想定し必要となる事項を計画としてまとめ、これらを併せて「市町災害廃棄物処理計画」とする。

- 計画の策定にあたっては、想定災害規模の統一、広域的な視点の検討、連絡体制の調整など、本計画と市町災害廃棄物処理計画との整合を図ることとし、計画作成後においても相互調整を行い、継続的に点検・更新を行う。

表1-1-5-1　県・市町の計画作成の考え方

| 災害廃棄物処理計画 （被災・支援を考慮) |  | 災害予防 （被害防止・軽減） | 災害応急対応 | 災害復旧・復興等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 県の 計画 | 県内市町が被 災した場合 | 被災市町と連携し連絡調整・情報収集・共同行動・支援要請、代行措置等を含む計画等 | 進捗管理 県実行計画の作成 市町実行計画の検討支援 応急対応（体制、財政、実施等） 被災市町の情報収集・支援要請 | 進捗管理 被災市町の情報収集・支援要請 県による復旧・復興等 |
|  | 他都道府県を支援する場合 | 広域的な視点からの支援対策（組織・人員・機材等）を含む計画 支援協定の締結 | 支援に必要な情報収集・支援の実施 災害対策経験者等の派遣 | 支援に必要な情報収集・支援の実施 長期支援の実施検討 |
| 市町の計画 | 当該市町が被災した場合 | 処理最前線として 具体性のある計画 | 進捗管理 実行計画の作成 初動体制、災害対応、状況把握、財政管理等 県及び隣接する市町、他地方公共団体・民間事業者団体への支援要請等 | 進捗管理 復旧・復興計画と合わせた処理・再資源化 他地方公共団体・民間事業者団体への支援要請等 |
|  | 県内外の他の市町を支援する場合 | 支援対策（組織・人員・機材等）に関する計画 支援協定の締結 | 支援に必要な情報収集・支援の実施 災害対策経験者等の派遣 | 支援に必要な情報収集・支援の実施 長期支援の実施検討 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

（２）災害廃棄物処理実行計画の位置付け

- 被災市町または事務委託を受けた県は、発災後に国が策定する「災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」や発災前に策定した「災害廃棄物処理計画」に基づき、被災状況及び廃棄物の特性に応じた処理の基本方針を含む災害廃棄物処理実行計画（以下「実行計画」という。）を策定する。

- 実行計画の策定にあたっては、県は市町に対し支援を行うとともに、国からの処理指針の提示がない場合であっても、実行計画が災害廃棄物の適正かつ計画的処理に必要なものであることを踏まえ、災害の規模に応じて、災害廃棄物処理の実施主体において策定の判断を行う。

- 実行計画は、災害廃棄物処理事業費国庫補助金及び廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助金を申請する際の添付資料の一つとなるため、国庫補助金申請の観点からも実行計画を策定しておく必要がある。

※発災後策定

地方公共団体（県・市町）

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

図1-1-5-2　災害廃棄物処理計画及び災害廃棄物処理実行計画の位置付け

第２章　組織・推進体制

１　組織体制・指示命令系統

（１）長崎県災害対策本部

- 県は、県内に震度５弱以上の地震が発生し、あるいは県内に津波警報（津波・大津波）が発表されたときは、長崎県災害対策本部を設置する。

- その他の災害についても県は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、必要に応じ災害対策本部を設置して事態に対処する。

出典：「長崎県地域防災計画」資料編

図1-2-1-1　長崎県災害対策本部組織図

（２）災害廃棄物対策における県組織の構成

- 県地域防災計画において、災害廃棄物対策については廃棄物対策課が所管することとされていることから、庁内に同課を中心とした関係各課で構成する組織（チーム）を設置する。

- 平常時から災害廃棄物の適切な処理に係る検討等を行い、災害発生時には、災害廃棄物の発生・処理に係る情報収集、広域的処理に係る市町等との調整、現場での適正処理等に係る指導を行う。

- 発災後は、仮置場や仮設の中間処理施設の設置において、設計審査等の事務も想定されることから、一般事務職員、衛生部門の技術職員並びに土木技術職員の配置が必要となる。

- なお、熊本地震の際、熊本県では、循環型社会推進課内に「災害廃棄物処理支援室」を設置し災害廃棄物の処理を行っている。

図1-2-1-2　災害廃棄物対策における県組織（チーム）体制

２　情報収集・連絡

（１）県災害対策本部との連絡及び収集する情報

- 災害廃棄物対策における県組織は、災害対策本部から必要な情報を収集するとともに、収集した情報は、組織内において情報共有し、関係者に周知する。

表1-2-2-1　災害対策本部から収集する情報の内容

| 区分 | 情報収集項目 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 指定避難所と避難者数の把握 | ・指定避難所名 ・各指定避難所の避難者数 ・各指定避難所の仮設トイレ数 | ・トイレ不足数把握 ・生活ごみ、し尿の発生量把握 |
| 建物の被害状況の把握 | ・各市町の建物の全壊及び半壊棟数 ・各市町の建物の焼失棟数 | ・要処理廃棄物量及び種類等の把握 |
| 上下水道の被害及び復旧状況の把握 | ・水道施設の被害状況 ・断水（水道被害）の状況と復旧の見通し ・下水処理施設の被災状況 | ・インフラの状況把握 ・し尿処理施設の活用 |
| 道路・橋梁の被害の把握 | ・被害状況と開通見通し | ・廃棄物の収集運搬 ・体制への影響把握 ・仮置場、運搬ルートの把握 |

（２）国、近隣各県等との連絡網

- 災害廃棄物対策における県組織は、国（環境省、九州地方環境事務所等）及び市町、民間関係団体等と平時から定期的に連絡をとるとともに、災害発生時の情報収集や支援体制について協議を進める。

- 九州内で大規模災害が発生し、県単独では処理が困難な場合は、九州地方環境事務所が策定した｢大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策行動計画」に基づき、広域連携チームを立ち上げ、被災していない県からの支援を受け、九州ブロックを挙げて災害廃棄物処理に当たる。

図1-2-2-2　九州ブロック内連携を行う場合の災害廃棄物処理に関する体制例（簡略図）

出典：大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策行動計画（平成２９年６月）

（３）市町との連絡及び収集する情報

- 県は、状況を把握するとともに広域的な調整を検討するため、市町から必要な情報を収集する。発災後、県は可能な限り速やかに市町等から被災状況に関する情報収集を行う。

- 県は、廃棄物処理施設の被災状況や仮置場の状況について整理し、優先的な処理が求められる腐敗性廃棄物や有害廃棄物については、特に優先的に情報収集を行う。

表1-2-2-3　被災市町から収集する情報の内容

| 区分 | 情報収集項目 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 災害廃棄物の発生状況 | ・災害廃棄物の種類と量 ・必要な支援 | 迅速な処理体制の構築支援 |
| 廃棄物処理施設の被災状況 | ・被災状況 ・復旧見通し ・必要な支援 |  |
| 仮置場整備状況 | ・仮置場の位置と規模 ・必要資材の調達状況 |  |
| 腐敗性廃棄物・有害廃棄物の発生状況 | ・腐敗性廃棄物の種類と処理状況 ・有害廃棄物の種類と量及び拡散状況 | 生活環境の迅速な保全に向けた支援 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

※連絡体制（国、県、関係団体、市町担当窓口等）は資料編に記載

３　協力・支援体制

（１）市町、他都道府県及び国との協力・支援

- 県は、災害廃棄物の広域処理に関し、支援及び被支援自治体からの問合せに対応できる窓口としての調整機能を果たす。

- 県は、「大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策行動計画」や「九州・山口９県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定」に基づき、職員派遣などの人的支援、被災県における被災状況の把握や必要な支援などを行う。

- 県が行う市町、他都道府県及び国との協力・支援の内容は、表1-2-3-1の事項を想定している。

- 県は、災害の状況によっては、環境省の専門家チームであるＤ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ（災害廃棄物処理支援ネットワーク）も活用する。

※Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔ（災害廃棄物処理支援ネットワーク）

Ｄ．Ｗａｓｔｅ－Ｎｅｔとは、災害廃棄物対策を行う自治体を支援するため、環境省が平成２７年９月に発足させたネットワーク組織であり、有識者、地方自治体関係者、関係機関の技術者、関係業界団体等が構成メンバーとなっている。

表1-2-3-1　市町、他都道府県、国との協力・支援内容

| 相手方 | 協力・支援内容 |
| --- | --- |
| 市町 | ・被災市町内での処理が不可能な場合、県内の被災していない、又は被災の程度の軽い市町への応援要請を行う。 |
| 他都道府県 | ・協定締結する際、支援を受ける人材、資材等を取決め、移動ルートの確保、受入体制の整備も検討する。 ・県内の災害廃棄物の発生量及び県内処理施設での処理可能量等を把握し、あらかじめ締結する災害協定等に基づき、必要な支援等について要請する。 |
| 国 | ・県外での広域処理が必要な場合、災害廃棄物の発生量に応じた広域処理必要量、廃棄物の種類等の基礎状況を把握し、国と調整する。 ・広域処理量等の情報を収集し、処理の進捗管理を国に報告する。 |

（２）民間事業者の協力

- 県は、下記民間３団体と「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書」を締結しているが、災害発生に備え万全を期すため、他の建設事業者団体、廃棄物事業者団体等と災害支援協定を締結することを検討する。

- 市町は、建設事業者団体、廃棄物事業者団体等と災害支援協定を締結することを検討する。

「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書」

相手方：一般社団法人長崎県産業廃棄物協会

長崎県環境整備事業協同組合

長崎県環境保全協会

締結日：平成２３年６月３０日

※災害協定書の全文は、資料編に記載

（３）自衛隊・警察・消防との連携

- 県及び市町は、発災初動期における迅速な人命救助のため、道路上の災害廃棄物の撤去等に係る自衛隊や警察、消防との連携方法等について検討する。

- 自衛隊・警察・消防との連携に当たっては、人命救助やライフライン確保のための災害廃棄物の撤去対策、思い出の品の保管対策、貴重品等の搬送・保管対策、不法投棄の防止対策、二次災害の防止対策等に留意する。

４　人材育成及び教育訓練

- 発災後速やかに災害廃棄物を処理するためには、災害廃棄物に精通し、かつ柔軟な発想と決断力を有する人材が求められることから、平常時から災害マネジメント能力の維持・向上を図る必要がある。

- 県では、災害廃棄物処理の実務経験者や専門的な処理技術に関する知識・経験を有する者をリストアップし継続的に更新する。

- 事業者団体やリストアップされた実務経験者以外も対象として、定期的に講習会・研修会等に関する情報発信を行い、能力維持・向上に努める。

５　県民への啓発・広報

- 発生した災害廃棄物の適正な処理を進めるに当たっては、住民の理解が不可欠であり、市町及び県においては、災害廃棄物を持ち込める場所や分別についての情報を的確に伝えることが重要である。

- 災害時は、便乗ごみ（災害廃棄物の回収に便乗した災害とは関係のないごみなど）の排出や不法投棄、野焼き等の不適正な処理が懸念される。このため、市町及び県は、災害廃棄物の再資源化のための分別方法や粗大ごみ・腐敗性廃棄物の排出方法などをあらかじめ検討しておき、日頃から啓発を行うとともに、災害時には、各種の情報伝達手段（掲示板の貼り出し、ホームページ、マスコミ報道、ＳＮＳ等）により迅速に災害廃棄物の処理に関する情報を住民に広報する。

表1-2-5-1　対応時期ごとの発信方法と発信内容

| 対応時期 | 発信方法 | 発信内容 |
| --- | --- | --- |
| 災害初動期 | ・自治体庁舎、公民館等の公共機関、避難所、掲示板への貼り出し ・自治体のホームページ ・マスコミ報道（基本、災害対策本部を通じた記者発表の内容） | ・有害・危険物の取扱い ・生活ごみやし尿及び浄化槽汚泥等の収集体制 ・問合せ先等 |
| 災害廃棄物の撤去・処理開始時 | ・広報宣伝車 ・防災行政無線 ・回覧板 ・自治体や避難所での説明会 ・コミュニティＦＭ | ・仮置場への搬入 ・被災自動車等の確認 ・被災家屋の取扱い ・倒壊家屋の撤去等に関する具体的な情報（対象物、場 所、期間、手続き等）等 |
| 処理ライン確定～本格稼動時 | ・災害初動期、災害廃棄物の撤去・処理開始時に用いた発信方法 | ・全体の処理フロー、処理・処分先等の最新情報等 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

第２編　災害廃棄物等処理対策

第１章　全般的事項

１　災害廃棄物処理の基本方針

【長崎県における災害廃棄物処理の基本方針】

１　国、県、市町、関係事業者及び県民が一体となって災害廃棄物の処理を推進する。

２　本計画に示す役割分担に基づき、各主体が責任を持って役割を果たすことにより迅速な処理を行う。

３　災害廃棄物の処理は、発災から概ね３年間以内で終了することを目標とする。

４　災害廃棄物は、各種法令、制度に基づき適正に処理する。

５　災害廃棄物の処理にあたっては、極力再資源化に努めるとともに、中間処理による減量化などを推進し、最終処分量の削減に努める。

６　処理のため使用する施設については、既存の廃棄物処理施設の活用など圏域内、県内処理を原則とするが、被災状況や災害廃棄物の発生量など災害の状況に応じ、県外での広域処理や仮設処理施設の設置なども視野に入れ対応する。

本計画において、災害廃棄物を迅速かつ適正に処理し、早期の復旧・復興を図るため、次のとおり災害廃棄物処理の基本方針を定める。

２　災害発生後の事務の流れ

- 県及び被災市町は、表2-1-2-1、表2-1-2-2に示すとおり、初動期、応急対応（前半、後半）、復旧・復興期の時期区分に応じた対応を行う。

- 発生直後の初動期は、体制の構築を行い、被災状況の把握など情報収集を速やかに実施するとともに、避難所ごみやし尿対策などの緊急対応が必要となる。

- 応急対応（前半）期は、災害廃棄物発生量の推計等を行い、自区内処理が可能かを検討したうえで処理の方向性を決定し、収集運搬体制の構築や仮置場の開設など、災害廃棄物処理に向けた準備を開始する。

- 応急対応（後半）期は、処理主体が実行計画を策定し、災害廃棄物の破砕、選別による再資源化、焼却、最終処分など、災害廃棄物の処理を開始する。

- 復旧・復興期は、災害廃棄物の処理の進行管理を行い、処理の進捗状況を踏まえ、体制や実行計画の見直しを行う。

表2-1-2-1　発災後の時期区分と特徴

| 時期区分 | 時期区分の特徴 | 時間の目安 |
| --- | --- | --- |
| 初動期 | 人命救助が優先される時期 （体制整備、災害廃棄物の状況確認、必要な資機材の確保等を行う。） | 発災後数日間 |
| 応急対応期（前半） | 避難所生活が本格化する時期 （主に優先的な処理が必要な災害廃棄物を処理する期間） | ～３週間程度 |
| 応急対応期（後半） | 人や物の流れが回復する時期 （災害廃棄物の本格的な処理に向けた準備や処理が開始される時期） | ～２、３か月程度 |
| 復旧・復興期 | 避難所生活が終了する時期 （一般廃棄物の通常業務化が進み、災害廃棄物の本格的な処理が行われる時期） | ２、３か月後～概ね３年 |

※　時間の目安は、災害の種類・規模等によって異なる場合がある。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に加筆

表2-1-2-2　災害発災後の事務の流れ

３　災害廃棄物処理実行計画の策定等

（１）実行計画の策定及び盛り込むべき事項

- 発災後、被災市町又は事務委託を受けた県は、実行計画を策定する。

- 実行計画においては、被災の状況と災害廃棄物処理の対象、発生量推計、処理期間など、処理の基本方針を定めるとともに、処理フローや仮置場の設置及び管理、焼却処理、最終処分等の処理方法のほか、処理スケジュールなど、具体的な実施事項の整理を行う。

- 熊本県では、平成２８年４月に発生した熊本地震を受け、６月に実行計画を策定している。

図2-1-3-1　実行計画に盛り込む事項の例示

出典：熊本県災害廃棄物実行計画（平成２８年６月）

（２）処理スケジュール

- 処理スケジュールは、①職員の被災状況、②災害廃棄物の発生量、③処理施設の被害状況等を考慮した処理可能量など、実際の被害状況を踏まえて検討を行う。

- 処理スケジュールの検討に当たっては、①道路等障害物の撤去、②仮設トイレ等のし尿処理の確保、③有害廃棄物・危険物の回収、④倒壊の危険性のある家屋等の解体撤去、⑤腐敗性廃棄物の処理など、緊急性の高いものを優先する。

図2-1-3-2　東日本大震災における処理のスケジュール例

【災害廃棄物の処理に向けたスケジュール】

（１）仮置場への移動

・生活環境に支障が生じうる災害廃棄物（例えば、現在住民が生活を営んでいる場所の近傍

にある災害廃棄物）：2011年（平成23年）8月末を目途に仮置場へ概ね移動する。

・その他：2012年（平成24年）3月末までを目途に移動する。

（２）中間処理・最終処分

・腐敗性等がある廃棄物：速やかに処分する。

・木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの：劣化、腐敗等が生じない期間

で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。

・その他：2014年（平成26年）3月末までを目途に処分する。

出典：環境省「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」

４　事務委託、事務代替

  - 災害廃棄物処理は一般廃棄物として市町が行うことが原則であるが、甚大な被害により災害廃棄物処理を進めることが困難な場合は、市町からの依頼を受け地方自治法に基づき、県が市町に代わって処理を行う。

  - 県が市町に代わって処理を行う場合、事務の委託※（地方自治法第252条の14）又は事務の代替執行（地方自治法第252条の16の２）に基づいて実施する。

  - 事務委託及び事務の代替執行の特徴は、表2-1-4-1のとおりであり、いずれも双方の議会の議決等必要な手続きを経て実施する。なお、事務の委託の流れは図2-1-4-2のとおりである。

※「事務の委託」条文は資料編に記載

＜県への委託の内容（例）＞

・倒壊家屋等の解体・撤去

・一次仮置場までの収集運搬 ・一次仮置場における分別、処理

・一次仮置場からの収集運搬 ・二次仮置場における分別、処理

・二次仮置場からの収集運搬

・処理処分

表2-1-4-1　事務委託及び事務代替

| 事務の委託 (地方自治法第252条の14) | 内 容 | 執行権限を委託先の自治体に譲り渡す制度 |
| --- | --- | --- |
|  | 特 徴 | 技術職員不足の自治体への全面関与 |
| 事務の代替執行 (地方自治法第252条の16の2) | 内 容 | 執行権限を保持したまま執行の代行のみを委託する制度 |
|  | 特 徴 | 執行権限の譲渡を伴わない （執行による責任は求めた自治体にある） |

図2-1-4-2　事務の委託の流れ（例）

事務の委託の意向確認

事務の委託の依頼

事務の委託の受託

議決

告示

経費に係る協議

総務大臣に届出

県及び市町

県

市町

＜凡例＞

協議書押印

５　広域処理体制

（１）県内広域応援体制の構築

  - 県は、被災状況等を勘案し、被災市町等での災害廃棄物の処理が困難で、他市町等からの応援が必要となる、又はそのおそれがあるときは、他市町等での災害廃棄物の処理について、市町間の調整を行い、受援・支援の県内広域応援体制を構築する。

  - 県は、民間事業者の協力が必要とされる場合には、災害時の応援協定を締結している民間事業者団体等と調整の上、当該団体等に支援を要請する。

（２）処理業者の斡旋

  - 県は、一般廃棄物処理施設の被災等により市町での処理が困難となり、又は困難となるおそれがあり、当該市町から廃棄物処理業者の斡旋の要請があったときは、当該市町と協議の上、処理業者を斡旋するものとする。

  - 処理業者の斡旋にあたり、県は、災害時の応援協定を締結している民間事業者団体等と調整の上、当該団体等に支援を要請する。

  - 県は、平時から処理業者のリスト化を行い、市町と情報共有することで、処理業者の斡旋や、事務委託・事務代替に基づく処理を速やかに行うことができるようにする。

（３）県外の広域処理調整

  - 県は、県内で処理先を確保できない膨大な量の災害廃棄物が発生した場合には、国へ処理先の確保等を要請し、県外処理を実施する。県外処理を行うことにより、処理の迅速化や被災地内の最終処分場逼迫の問題にも対処することができる。

  - 他都道府県が被災し、処理の応援を求められた場合は、県は県内市町と調整し、被災地の復興に協力する。

６　本県の特性

（１）地勢

- 本県の地勢は、陸地は平坦地に乏しく、いたるところに山岳や丘陵が起伏し、また、海岸線の屈曲が甚だしく、沿岸は各所に半島や岬が突出し、海岸線の変化の多いことは、本県の一大特色で、その延長は約4,173km（平成26年3月31日現在）におよび、北海道に次ぎ、全国第２位の長さを誇っている。

- 東は、島原半島が遠く海上に突出し、有明海を隔てて熊本県、福岡県と接し、愛野地峡によって千々石湾（橘湾）と有明海、諫早地峡によって有明海と大村湾とが分かれている。南は、野母半島が突出して天草灘にのぞみ、西海上には水路102kmを隔てて五島列島があり、西北海上には143kmを隔てて壱岐、196kmを隔てて対馬があり、朝鮮海峡の彼方に韓国を望んでいる。北は、諫早市、大村市、東彼杵郡、佐世保市及び松浦市によって佐賀県と境を接し、国見山、多良岳の両山系は佐賀県との分水嶺となっている。

- 主な山岳には、島原市及び雲仙市の平成新山、雲仙市の普賢岳、諫早市の多良岳、大村市の経ヶ岳、佐世保市の国見山、長崎市の八郎岳、対馬市の有明山がある。

- また、各市郡ともに海に面し、幅員が狭いために大きな河川はないが、諫早市の本明川、佐世保市の相浦川、東彼杵郡の川棚川、佐世保市、北松浦郡の佐々川がその主なものである。

- 地質は非常に複雑で、その生成も古いものと新しいものとがある。すなわち、西彼杵半島、長崎半島は古生層の結晶片岩からなり、土性は概ね砂質土である。また、西彼杵半島の西方に浮かぶ崎戸から高島に至る諸島は、古第三紀層の石炭を含む地層からなっている。

- 一方、対馬島及び五島列島の地方は、第三紀層の砂岩及び頁岩に石英斑岩、閃緑岩、玄武岩等の火成岩が噴出しており、峻険な山岳地帯をなしている。さらに、壱岐島、北松浦郡、平戸、松浦、佐世保は玄武岩に上部を覆われた新第三紀層からなっており、川棚、大村、諫早、島原半島は上部を輝石安山岩に覆われた新第三紀層からなっている。また、河川の流域には、沖積地帯がよく発達し、土地は概ね砂質土ないし粘質土である。

（２）人口

長崎県異動人口調査による平成28年10月1日現在の本県人口は、136万6,514人で、男女別にみると、男性64万1,579人、女性72万4,935人となっている。

（３）交通

①　鉄道

県内では、ＪＲ九州、島原鉄道、松浦鉄道の３社が路線を有している。

②　バス

平成28年3月末現在、県内に本社を置く乗合バス事業者は13社で、このうち日本で唯一の県営バスを含めて、公営企業が2社、民間企業が11社で、また、9社が本土地域、4社が離島地域の事業者となっている。

③　航空

県内には、長崎空港のほか、五島つばき空港、壱岐空港、対馬やまねこ空港の４空港に定期便が就航しており、全国の主要都市を始め本土と離島とを結ぶ航空網を形成している。

④　船舶

本県における国内定期航路数は、平成28年10月現在44航路有、このうち離島定期航路数は37航路である。また、国際定期航路が、対馬市の厳原～釜山間、比田勝～釜山間において運航されている。

（４）産業

①　農業

本県は、多くの離島や半島から成り立ち、地形は複雑で、急傾斜地が多く、耕地条件に恵まれていない。年間平均気温は約13～18℃、年間降水量は約1,900～3,000ｍｍと温暖多雨であるが、大消費地から遠隔地にあり、地理的・地形的な条件には恵まれていないが、地域の特性を活かし、都道府県別順位でみると、びわ、ばれいしょ、たまねぎ、いちご、アスパラガス、きく、にんじん、みかん、肉用牛など22品目が平成27年の農業産出額で上位10位以内に位置している。

②　林業

本県の森林面積は、242千haで、総土地面積の59％を占めており、このうち民有林は、218千haで、森林面積の90％に相当する。また、人工林は、全体の約43％で殆どがスギ、ヒノキの針葉樹となっている。

③　漁業

平成22年の海面漁業・養殖業の生産量は27万4千トンで全国第3位、生産額は901億円で全国第2位となっている。また、アジ類、タイ類、クロマグロ、イサキ、アナゴ類、サザエ、フグ類が、生産量で全国第1位となっている。

④　商工業

県内企業の約99.9％が中小企業であり、87.5％が小規模企業である。また、県内の従業者のうち、92.5％が中小企業で、うち39.4％が小規模企業で働いており、全国と比較して、中小企業または小規模企業で働く従業者の割合が相当に高い。

表1-1-3-1　中小企業基本法の業種

| 業種 | 中小企業基本法の定義 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中小企業者 |  | うち小規模事業者 |
|  | 資本金または従業員 |  | 従業員 |
| 製造業その他 | ３億円以下 | ３００人以下 | ２０人以下 |
| 卸売業 | １億円以下 | １００人以下 | ５人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | １００人以下 | ５人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | ５０人以下 | ５人以下 |

出典：２０１５年版中小企業白書

７　一般廃棄物処理施設の現状

（１）一般廃棄物に係る地域区分

  - 災害廃棄物の処理にあたっては、表2-1-6-1に示すとおり、長崎県廃棄物処理計画との整合性を考慮し、同計画に示されたブロック区割りに沿って進めることとする。

表2-1-6-1　一般廃棄物の広域ブロック

| ブロック | 人 口（人） | 面 積（㎢） | 構成市町 |
| --- | --- | --- | --- |
| 長崎・西彼 | 521,670 | 697.12 | 長崎市、西海市、長与町、時津町(２市２町) |
| 佐世保・県北 | 355,284 | 991.51 | 佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町(３市４町) |
| 県央・県南 | 362,646 | 935.82 | 島原市、諫早市、大村市、雲仙市、南島原市(５市) |
| 下五島 | 36,020 | 420.10 | 五島市(１市) |
| 上五島 | 21,317 | 239.51 | 小値賀町、新上五島町(２町) |
| 壱岐 | 26,268 | 139.42 | 壱岐市(１市) |
| 対馬 | 30,345 | 707.42 | 対馬市(１市) |

※　人口及び面積は平成29年10月1日現在のもの。

図2-1-6-2　一般廃棄物の広域ブロック

（２）焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理能力

  - 市町は、災害時の処理可能量を推計するにあたり、平時から、各地域の廃棄物処理施設の処理能力等を把握しておく必要がある。

  - 県内の焼却施設及び最終処分場並びにし尿処理施設の処理能力等は、表2-1-6-3、表2-1-6-4、表2-1-6-5に示すとおりである。

表2-1-6-3　焼却施設（平成27年度末）

| ブロック | 市町等名 | 施設名称 | 年間処理量 （t/年度） | 日処理能力 （t/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・西彼 | 長崎市 | 西工場 | 72,912 | 400 |
|  | 長崎市 | 東工場 | 46,542 | 300 |
|  | 西海市 | 西海市炭化センター | 6,092 | 30 |
|  | 長与・時津環境施設組合 | クリーンパーク長与 | 16,332 | 54 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 佐世保市西部クリーンセンター | 35,217 | 240 |
|  | 佐世保市 | 東部クリーンセンター | 44,818 | 200 |
|  | 佐世保市 | 宇久清掃センター | 1,008 | 8 |
|  | 平戸市 | 大島村クリーンセンター | 251 | 5 |
|  | 松浦市 | 鷹島環境センター | 561 | 5 |
|  | 佐々町 | 佐々クリーンセンター | 4,407 | 36 |
|  | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区清掃工場 | 8,883 | 66 |
|  | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター | 13,746 | 70 |
| 県央・県南 | 大村市 | 大村市環境センター | 28,402 | 111 |
|  | 南島原市 | 南島原市南有馬クリーンセンター | 11,915 | 60 |
|  | 県央県南広域環境組合 | 県央県南クリーンセンター | 80,815 | 300 |
| 下五島 | 五島市 | 五島市福江清掃センター | 11,818 | 58 |
|  | 五島市 | 五島市富江クリーンセンター | 1,480 | 10 |
| 上五島 | 小値賀町 | 小値賀町ごみ焼却場 | 739 | 6 |
|  | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設 | 7,253 | 40 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 壱岐市クリーンセンター | 6,390 | 26 |
| 対馬 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 11,041 | 60 |
| 合計 |  |  | 410,622 | 2,085 |

※　年間処理量、日処理能力は、平成27年度実績値

表2-1-6-4　最終処分場（平成27年度末）

| ブロック | 市町等名 | 施設名称 | 年間処理量 （t/年度） | 残余容量 （㎥） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・西彼 | 長崎市 | 三京クリーンランド埋立処分場 | 28,929 | 1,737,529 |
|  | 西海市 | 大瀬戸最終処分場 | 495 | 160 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | 一般廃棄物最終処分場 | 4,100 | 51,747 |
|  | 佐世保市 | 宇久一般廃棄物最終処分場 | 173 | 6,385 |
|  | 平戸市 | 平戸市総合衛生センター不燃物埋立処分場 | 187 | 805 |
|  | 平戸市 | 生月町管理型最終処分場 | 59 | 23,859 |
|  | 平戸市 | 生月町安定型最終処分場 | 465 | 15,212 |
|  | 平戸市 | 田平町一般廃棄物最終処分場 | 72 | 2,197 |
|  | 平戸市 | 高崎埋立場 | 0 | 14,233 |
|  | 松浦市 | 松浦市一般廃棄物最終処分場 | 239 | 2,348 |
|  | 松浦市 | 鷹島環境センター一般廃棄物最終処分場 | 132 | 5,973 |
|  | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区一般廃棄物第２最終処分場 | 1,379 | 14,991 |
| 県央・県南 | 諫早市 | 諫早市一般廃棄物最終処分場 | 691 | 14,841 |
|  | 大村市 | 大村市環境センター | 3,291 | 2,378 |
|  | 島原地域広域市町村圏組合 | 島原地域広域市町村圏組合不燃性廃棄物最終処分場 | 927 | 21,000 |
| 下五島 | 五島市 | 五島市福江一般廃棄物最終処分場 | 855 | 31,795 |
|  | 五島市 | 五島市奈留一般廃棄物最終処分場 | 11 | 389 |
| 上五島 | 小値賀町 | 小値賀町西目最終処分場 | 140 | 7,444 |
|  | 新上五島町 | 上五島一般廃棄物最終処分場 | 631 | 5,605 |
|  | 新上五島町 | 有川一般廃棄物最終処分場 （安定型） | 500 | 7,097 |
|  | 新上五島町 | 有川一般廃棄物最終処分場 （管理型） | 641 | 6,502 |
|  | 新上五島町 | 奈良尾一般廃棄物最終処分場 （管理型） | 317 | 4,424 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 壱岐市クリーンセンター | 106 | 5,951 |
| 対馬 | 対馬市 | 対馬クリーンセンター | 1,038 | 28,900 |
| 合計 |  |  | 45,378 | 2,011,765 |

※　年間処理量、残余容量は、平成27年度実績値

表2-1-6-5　し尿処理施設（平成27年度末）

| ブロック | 市町等名 | 施設名称 | 年間処理量 (kl/年度) | 日処理能力 (kl/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長崎・西彼 | 長崎市 | クリーンセンター | 26,592 | 350 |
|  | 長崎市 | 高島クリーンセンター | 248 | 3 |
|  | 西海市 | 平島汚泥再生処理センター | 196 | 1 |
|  | 西海市 | 西海市汚泥再生処理センター | 28,022 | 74 |
| 佐世保・県北 | 佐世保市 | クリーンピュアとどろき | 124,502 | 260 |
|  | 佐世保市 | 宇久衛生センター | 3,444 | 8 |
|  | 平戸市 | 大島村し尿処理施設 | 1,514 | 5 |
|  | 松浦市 | 鷹島クリーンセンター | 1,616 | 5 |
|  | 東彼地区保健福祉組合 | 東彼地区環境センター | 21,125 | 77 |
|  | 北松北部環境組合 | 北松北部クリーンセンター | 57,611 | 148 |
| 県央・県南 | 島原市 | 島原市浄化苑 | 42,583 | 144 |
|  | 諫早市 | 新倉屋敷クリーンセンター | 53,500 | 133 |
|  | 大村市 | 大村市環境センター | 8,914 | 77 |
|  | 雲仙市 | 小浜クリーンセンター | 16,484 | 43 |
|  | 南島原市 | 南島原市深江衛生センター し尿処理施設 | 11,206 | 21 |
|  | 南島原市 | 南島原市南有馬衛生センター し尿処理施設 | 31,562 | 71 |
|  | 南高北部環境衛生組合 | グリーンハット環境センター | 32,987 | 100 |
| 下五島 | 五島市 | 五島市福江衛生センター | 30,369 | 118 |
|  | 五島市 | 五島市西部衛生センター | 13,335 | 25 |
|  | 五島市 | 五島市奈留衛生センター | 0 | 7 |
| 上五島 | 小値賀町 | 小値賀町し尿処理場 | 3,095 | 9 |
|  | 新上五島町 | 新上五島町クリーンセンター 汚泥再生処理センター | 23,264 | 72 |
| 壱岐 | 壱岐市 | 壱岐市汚泥再生処理センター | 26,239 | 96 |
| 対馬 | 対馬市 | 対馬北部衛生センター | 9,568 | 27 |
|  | 対馬市 | 対馬中部クリーンセンター | 7,208 | 23 |
|  | 対馬市 | 厳美清華苑 | 26,608 | 60 |
| 合計 |  |  | 601,792 | 1,957 |

※　年間処理量、日処理能力は、平成27年度実績値

（３）焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理可能量

  - 想定震度別、ブロック別の焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理可能量は、表2-1-6-7、表2-1-6-8に示すとおりである。

＜処理可能量の推計方法＞

①試算条件の設定

・「一般廃棄物処理実態調査（平成27 年度）」に記載されたデータを用いて、年間処理量（年間埋立処分量）の実績に分担率を乗じ、処理可能量（埋立処分可能量）を算出した。

焼却施設　⇒ 処理可能量＝ 年間処理量（実績）×分担率

最終処分場⇒ 埋立処分可能量＝ 年間埋立処分量（実績）×分担率

・定量的な条件設定が可能で、災害廃棄物等を実際に受入れる際に制約となり得る条件を複数設定。

・焼却施設の被災を考慮し、想定震度別に施設への被災の影響率を設定。

【焼却施設】

| ①稼働年数 | 稼働年数による施設の経年劣化の影響等による処理能力の低下を想定し、稼働年数が長い施設を対象外とする。 |
| --- | --- |
| ②処理能力 （公称能力） | 災害廃棄物処理の効率性を考え、ある一定規模以上の処理能力を有する施設のみを対象とする。 |
| ③処理能力（公称能力） に対する余裕分の割合 | ある程度以上の割合で処理能力に余裕のある施設のみを対象とする。 |
| ④年間処理量（実績） に対する分担率 | 通常時の一般廃棄物との混焼での受入れを想定し、年間処理量（実績）に対する分担率を設定する。 |

【最終処分場】

| ①残余年数 | 次期最終処分場整備の準備期間を考慮し、残余年数が一定以上の施設を対象とする。 |
| --- | --- |
| ②年間埋立処分量（実績）に対する分担率 | 通常の一般廃棄物と併せて埋立処分を行うと想定し、年間埋立処分量（実績）に対する分担率を設定する。 |

図2-1-6-6制約条件の設定の考え方

・一般廃棄物処理施設については、現状の稼働（運転）状況に対する負荷を考慮して安全側となる低位シナリオから災害廃棄物等の処理を最大限行うと想定した高位シナリオ、また、その中間となる中位シナリオを設定することができる。

・今回、以下の中位シナリオを基本とし、分担率を２０％で設定した。

【焼却施設】

|  | 低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ |
| --- | --- | --- | --- |
| ①稼働年数 | 20年超の 施設を除外 | 30年超の 施設を除外 | 制約なし |
| ②処理能力 （公称能力） | 100t/日未満の 施設を除外 | 50t/日未満の 施設を除外 | 30t/日未満の 施設を除外 |
| ③処理能力（公称能力）に対する余裕分の割合 | 20％未満の 施設を除外 | 10％未満の 施設を除外 | 制約なし |
| ④年間処理量（実績） に対する分担率 | 最大で5％ | 最大で10％ | 最大で20％ |

※処理能力に対する余裕分がゼロの場合は受入対象から除外している。

なお、処理可能量は以下の手法を用いて推計した。

【最終処分場】

|  | 低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ |
| --- | --- | --- | --- |
| ①残余年数 | 10年未満の施設を除外 |  |  |
| ②年間埋立処分量（実績）に対する分担率 | 最大で10％ | 最大で20％ | 最大で40％ |

      - ②一般廃棄物処理施設の被災に関する設定

東日本大震災における一般廃棄物焼却処理施設の被災の調査事例では、被災率や停止期間は震度の大きさによる違いが見られたことから、施設の処理能力への影響を考慮し、想定震度別に被災率及び停止期間を以下のとおり設定した。

| 想定震度 | 被災率 | 停止期間 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 震度５強以下 | － | － | 想定震度５強以下の地域では、施設の停止期間が２週間程度以下であることから、稼働停止による重大な影響はないと想定し、被災率及び停止期間については考慮しない |
| 震度６弱 | 35％ | 最大で1 ヶ月 | 想定震度6 弱の地域では、全施設の35％が被災し、最大で1 ヶ月間稼働停止する。 各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるため、計算上は、「想定震度6 弱の全施設において1 ヶ月間、処理能力が35％低下する」と想定する。 |
| 震度６強以上 | 63％ | 最大で4 ヶ月 | 想定震度6 強以上の地域では、全施設の63％が被災し、最大で4 ヶ月間稼働停止する。 各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるため、計算上は、「想定震度6 強以上の全施設において4 ヶ月間、処理能力が63％低下する」と想定する。 |

※被災率、停止期間については、日本環境衛生施設工業会による調査結果を参考に設定

※津波による浸水深が１ｍ以上の施設については想定震度６強以上と同程度に被災すると設定

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-2

表2-1-6-7　焼却施設、最終処分場の処理可能量（平成27年度末）

| 区分 | ブロック | ①震度5強以下 （t/年度） | ②震度6弱 （t/年度） | ③震度6強 （t/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焼却施設 | 長崎・西彼 | 20,296 | 12,093 | 5,006 |
|  | 佐世保・県北 | 16,323 | 9,726 | 1,620 |
|  | 県央・県南 | 5,294 | 3,154 | 1,306 |
|  | 下五島 | 635 | 378 | 157 |
|  | 上五島 | 467 | 279 | 115 |
|  | 壱岐 | 186 | 111 | 46 |
|  | 対馬 | 1,170 | 697 | 289 |
|  | 合計 | 44,372 | 26,438 | 8,538 |
| 最終処分場 | 長崎・西彼 | 347,506 | 347,506 | 347,506 |
|  | 佐世保・県北 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
|  | 県央・県南 | 16,788 | 16,788 | 16,788 |
|  | 下五島 | 6,359 | 6,359 | 6,359 |
|  | 上五島 | 0 | 0 | 0 |
|  | 壱岐 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
|  | 対馬 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 380,934 | 380,934 | 380,934 |

表2-1-6-8　し尿処理施設の処理可能量（平成27年度末）

| 区分 | ブロック | ①震度5強以下 （kl/年度） | ②震度6弱 （kl/年度） | ③震度6強 （kl/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| し尿処理施設 | 長崎・西彼 | 20,288 | 12,088 | 5,004 |
|  | 佐世保・県北 | 1,500 | 894 | 370 |
|  | 県央・県南 | 6,459 | 3,849 | 1,101 |
|  | 下五島 | 3,051 | 1,818 | 126 |
|  | 上五島 | 641 | 382 | 158 |
|  | 壱岐 | 1,760 | 1,049 | 434 |
|  | 対馬 | 295 | 176 | 73 |
|  | 合計 | 33,995 | 20,255 | 7,267 |

  - 想定活断層震度５ケースの焼却施設、最終処分場、し尿処理施設の処理可能量は、表2-1-6-9、表2-1-6-10に示すとおりである。

表2-1-6-9　焼却施設、最終処分場の処理可能量（平成27年度末）

| 区分 | ブロック | 断① 雲仙地溝北縁断層帯 （t/年度） | 断② 南縁連動 （t/年度） | 断③ 島原沖断層群 （t/年度） | 断④ 橘湾西部 断層帯 （t/年度） | 断⑤ 大村－諫早北西付近断層帯（t/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焼却施設 | 長崎・西彼 | 12,486 | 5,861 | 20,296 | 12,628 | 12,486 |
|  | 佐世保・県北 | 15,539 | 16,323 | 16,323 | 16,323 | 14,862 |
|  | 県央・県南 | 1,540 | 1,306 | 5,294 | 3,727 | 1,635 |
|  | 下五島 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
|  | 上五島 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
|  | 壱岐 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|  | 対馬 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
|  | 合計 | 32,024 | 25,949 | 44,372 | 35,137 | 31,442 |
| 最終処分場 | 長崎・西彼 | 347,506 | 347,506 | 347,506 | 347,506 | 347,506 |
|  | 佐世保・県北 | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
|  | 県央・県南 | 16,788 | 16,788 | 16,788 | 16,788 | 16,788 |
|  | 下五島 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 | 6,359 |
|  | 上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 壱岐 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
|  | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 380,934 | 380,934 | 380,934 | 380,934 | 380,934 |

表2-1-6-10　し尿処理施設の処理可能量（平成27年度末）

| 区分 | ブロック | 断① 雲仙地溝北縁断層帯 （kl/年度） | 断② 南縁連動 （kl/年度） | 断③ 島原沖断層群 （kl/年度） | 断④ 橘湾西部 断層帯 （kl/年度） | 断⑤ 大村－諫早北西付近断層帯（kl/年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| し尿処理施設 | 長崎・西彼 | 12,105 | 5,035 | 20,288 | 12,105 | 12,105 |
|  | 佐世保・県北 | 936 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 448 |
|  | 県央・県南 | 2,414 | 1,101 | 5,653 | 6,459 | 3,342 |
|  | 下五島 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 |
|  | 上五島 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |
|  | 壱岐 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
|  | 対馬 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
|  | 合計 | 21,202 | 13,384 | 33,188 | 25,811 | 21,642 |

第２章　災害廃棄物発生量の推計

１　地震・津波による災害廃棄物

（１）推計方法

- 地震災害については、想定活断層による５ケースと各市町中心部直下の震源を想定した１６ケースを選定した。

- 津波被害については、「津波浸水想定について（解説：第２版）(平成２８年１０月)」で選定された最大クラスの津波６ケースを選定した。

- なお、発生量の推計方法については、｢災害廃棄物対策指針（技術資料）｣に示された手法を用いて推計した。

表2-2-1-1　震源として想定した活断層

| 活断層 |  |  | 地震規模 (ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ) | 断層の長さ (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 県内 | 断①雲仙地溝北縁断層帯 |  | 7.3 | 31 |
|  | 断②雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動 （南縁連動） |  | 7.7 | 49 |
|  |  | 雲仙地溝南縁東部断層帯 | 7.0 | 21 |
|  |  | 雲仙地溝南縁西部断層帯 | 7.2 | 28 |
|  | 断③島原沖断層群 |  | 6.8 | 14 |
|  | 断④橘湾西部断層帯 |  | 6.9 | 18 |
|  | 断⑤大村－諫早北西付近断層帯 |  | 7.1 | 22 |

出典：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（平成18年3月）

表2-2-1-2　震源とした市町（中心部直下）

| 長崎・島原半島 | 西彼杵半島・県央 | 県北・壱岐 | 対馬・五島 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直①長崎市 （長与町、時津町） | 直④諫早市 | 直②佐世保市 （佐々町） | 直⑧対馬市 |
| 直③島原市 | 直⑤大村市 | 直⑥平戸市 （鹿町町） | 直⑩五島市 |
| 直⑫雲仙市 | 直⑪西海市 | 直⑦松浦市 （江迎町） | 直⑮小値賀町 |
| 直⑬南島原市 | 直⑭東彼杵町 （川棚町、波佐見町） | 直⑨壱岐市 | 直⑯新上五島町 |

注1）市町は、平成18年3月31日現在。

注2）カッコ内の町については、隣接市町の影響範囲にあるものとして直下の活断層を想定した震度

予測は行っていない。

出典：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（平成18年3月）

＜災害廃棄物の発生量推計方法＞

①揺れ、液状化等による災害廃棄物

地震の揺れや地震で発生する液状化等を原因とする建物の倒壊で発生する廃棄物を対象とする。

災害廃棄物の発生量推計方法は、「災害廃棄物対策指針（技術資料）」で示された手法を用いて推計した。

①災害廃棄物発生量（ｔ）＝原単位（ｔ/棟）×被害戸数（棟）

利用した発生原単位は、表に示すとおりである。

表2-2-1-3　利用した災害廃棄物の発生原単位

| 対 象 | 原単位（t/棟） |
| --- | --- |
| 全壊家屋 | 117 |
| 半壊家屋 | 23 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-1

      - ②火災焼失に伴う災害廃棄物

地震により倒壊した建物が火災で焼失した場合、その分災害廃棄物は減量化する可能性があるため、揺れや液状化等による被害家屋とは厳密に区別しなければならない点に注意が必要である。

アセスメント調査の断層帯による地震被害想定では、揺れや液状化による被害とは別に火災焼失による被害を整理してあるため、技術資料【技1-11-1-1】で示された手法を用いて火災焼失に伴う災害廃棄物の発生量を推計した。利用した原単位は、表2-2-1-4に示すとおりである。

なお、直下型地震については、火災焼失に伴う被害が想定されていないため、直下型地震については火災焼失に伴う災害廃棄物は含まない。

②災害廃棄物発生量（ｔ）＝原単位（ｔ/棟）×被害戸数（棟）

表2-2-1-4　火災焼失に伴う災害廃棄物の発生原単位

| 対 象 | 原単位（t/棟） | 全壊家屋（117t/棟）に対する減量率 |
| --- | --- | --- |
| 木造建築物 | 78 | 34％ |
| 非木造建築物 | 98 | 16％ |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-1

      - ③津波による災害廃棄物

津波による建物の倒壊で発生する災害廃棄物を対象とする。津波による災害廃棄物は倒壊した家屋だけでなく、家財道具等が床上・床下浸水する事で発生する廃棄物も考慮する。

災害廃棄物の発生量推計方法は、「災害廃棄物対策指針（技術資料）」で示された手法を用いて推計した。

③災害廃棄物発生量（ｔ）＝原単位（ｔ/棟）×被害戸数（棟）

表2-2-1-5　津波による災害廃棄物の発生原単位

| 被害区分 | 発生原単位 |
| --- | --- |
| 全壊 | 117t/棟 |
| 半壊 | 23t/棟 |
| 床上浸水※１ | 4.60t/世帯 |
| 床下浸水※１ | 0.62t/世帯 |

※1災害時に世帯数が確認できない場合はt/棟とする。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-1

      - ④津波堆積物

津波堆積物の発生量は、「津波浸水想定について」で示された浸水区域の面積を算出し、表2-2-1-6に示す原単位を用いて算出した。

④津波堆積物発生量（ｔ）＝原単位（ｔ/㎡）×浸水区域面積（㎡）

表2-2-1-6　津波堆積物の発生原単位

| 区 分 | 原単位（t/㎡） |
| --- | --- |
| 浸水面積 | 0.024 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-1

      - ⑤種類別廃棄物発生量

推計した災害廃棄物について、表2-2-1-7に示す種類別割合を用いて、種類別の発生量を求めた。

⑤種類別廃棄物発生量（ｔ）＝災害廃棄物発生量（ｔ）×種類別割合（％）

表2-2-1-7　災害廃棄物の種類別割合

| 種類 | 全壊 | 半壊 | 火災 |  | 床上浸水 | 床下浸水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 木造 | 非木造 |  |  |
| 可燃物 | 18％ | 18％ | 0.1％ | 0.1％ | 56％ | 56％ |
| 不燃物 | 18％ | 18％ | 65％ | 20％ | 39％ | 39％ |
| ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 52％ | 52％ | 31％ | 76％ |  |  |
| 金属くず | 6.6％ | 6.6％ | 4％ | 4％ | 5％ | 5％ |
| 柱角材 | 5.4％ | 5.4％ | 0％ | 0％ |  |  |

出典：全壊、半壊、火災に係る種類別割合は、環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-1

床上浸水、床下浸水に係る種類別割合は、「大分県災害廃棄物処理計画」

（平成26年3月　環境省）

表2-2-1-8　各市町別の震度の範囲

| 想定地震 |  | 雲仙地溝北縁 断層帯 | 雲仙地溝南縁 東部断層帯と西部 断層帯の連動 | 島原沖断層群 | 橘湾西部断層帯 | 大村－諫早 北西付近 断層帯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震規模 |  | M7.3 | M7.7 | M6.8 | M6.9 | M7.1 |
| 1 | 長崎市 | 震度 4－6 弱 | 震度 4－6 強 | 震度 3－5 弱 | 震度 4－6 弱 | 震度 4－6 弱 |
| 2 | 佐世保市 | 震度 3－5 弱 | 震度 4－5 強 | 震度 3－4 | 震度 3－5 弱 | 震度 4－5 強 |
| 3 | 島原市 | 震度 6 弱－6 強 | 震度 6 弱－6 強 | 震度 5 弱－6 弱 | 震度 4－5 弱 | 震度 5 弱－5 強 |
| 4 | 諫早市 | 震度 5 強－6 強 | 震度 5 強－6 強 | 震度 4－5 弱 | 震度 4－6 弱 | 震度 5 強－6 強 |
| 5 | 大村市 | 震度 5 弱－6 弱 | 震度 5 強－6 強 | 震度 4－5 弱 | 震度 4－5 強 | 震度 6 弱－6 強 |
| 6 | 平戸市 | 震度 3－4 | 震度 3－4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 3－4 |
| 7 | 松浦市 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 3－4 | 震度 3－4 | 震度 4－5 弱 |
| 8 | 対馬市 | 震度 3 | 震度 3 | 震度 3 | 震度 3 | 震度 3 |
| 9 | 壱岐市 | 震度 3－4 | 震度 3－4 | 震度 3 | 震度 3 | 震度 3－4 |
| 10 | 五島市 | 震度 3－4 | 震度 3－4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 3－4 |
| 11 | 西海市 | 震度 4－5 弱 | 震度 4－5 強 | 震度 3－4 | 震度 3－5 弱 | 震度 4－5 強 |
| 12 | 雲仙市 | 震度 6 弱－6 強 | 震度 5 強－6 強 | 震度 4－5 強 | 震度 4－5 強 | 震度 5 弱－6 弱 |
| 13 | 南島原市 | 震度 5 強－6 弱 | 震度 6 弱－6 強 | 震度 4－5 強 | 震度 4－5 強 | 震度 4－5 弱 |
| 14 | 長与町 | 震度 5 強 | 震度 5 強－6 弱 | 震度 4 | 震度 5 弱－5 強 | 震度 5 強－6 弱 |
| 15 | 時津町 | 震度 4－5 強 | 震度 5 弱－6 弱 | 震度 3－4 | 震度 4－5 強 | 震度 5 弱－6 弱 |
| 16 | 東彼杵町 | 震度 4－5 強 | 震度 4－5 強 | 震度 3－4 | 震度 4－5 弱 | 震度 5 強－6 強 |
| 17 | 川棚町 | 震度 4－5 弱 | 震度 4－5 弱 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 5 弱－6 弱 |
| 18 | 波佐見町 | 震度 4－5 弱 | 震度 4－5 強 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 5 弱－5 強 |
| 19 | 小値賀町 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 3－4 |
| 20 | 江迎町 | 震度 4 | 震度 4 | 震度 3 | 震度 4 | 震度 4－5 弱 |
| 21 | 鹿町町 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 4－5 弱 |
| 22 | 佐々町 | 震度 4 | 震度 4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 4 |
| 23 | 新上五島町 | 震度 3－4 | 震度 4 | 震度 3 | 震度 3－4 | 震度 3－4 |

雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動については、地盤の軟弱な場所で一部震度７となることが予測される。

出典：「長崎県地域防災計画」震災対策編

図2-2-1-9　地表における推計震度分布（震源：雲仙地溝北縁断層帯）

図2-2-1-10　地表における推計震度分布

（震源：雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動）

図2-2-1-11　地表における推計震度分布（震源：島原沖断層群）

図2-2-1-12　地表における推計震度分布（震源：橘湾西部断層帯）

図2-2-1-13　地表における推計震度分布（震源：大村諫早北西付近断層帯）

【参考】「津波浸水想定について」で選定した最大クラスの津波について

平成２６年３月に長崎県が公表した、長崎県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される５つの津波断層モデルに加え、本改定版では、国土交通省・内閣府・文部科学省が平成２６年８月に公表した「日本海における大規模地震に関する調査検討会」の西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側による津波断層モデルを選定しました。

＜選定した最大クラスの津波＞

１）平成26年3月公表（第１版）で選定した津波断層モデル

①南海トラフケース５、②南海トラフケース11、

③大村-諫早北西付近断層帯、④雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動、

⑤対馬海峡東の断層

２）今回（第２版）で追加して選定した津波断層モデル

⑥西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側

「津波浸水想定について」で想定された地震断層は6ケースで、浸水区域はこの6ケースの津波浸水シミュレーションの結果を重ね合わせ、最大となる浸水域、最大となる浸水深で浸水区域を求めている。

出典：長崎県「津波浸水想定について（解説：第２版）」（平成28年10月）

図2-2-1-14　津波断層モデル（南海トラフケース５、ケース１１）

出典：長崎県「津波浸水想定について（解説：第２版）」（平成28年10月）

図2-2-1-15　津波断層モデル（大村-諫早北西付近断層帯、

雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動）

出典：長崎県「津波浸水想定について（解説：第２版）」（平成28年10月）

図2-2-1-16　津波断層モデル（対馬海峡東の断層、西山断層及び北方延長部の断層

（F60）大すべり左側）

（２）災害廃棄物発生量推計

- 県内の災害廃棄物等の発生量は、表2-2-1-17のとおり推計される。

- 災害廃棄物及び津波堆積物の発生量は、「雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）」の約７，０３３千トンが最も多く、続いて「雲仙地溝北縁断層帯」の約３，９６０千トンとなる。

表2-2-1-17　災害廃棄物発生量（２７ケース）

| 区分 | 想定する災害のケース |  | 災害廃棄物発生量 (t) | 津波 堆積物 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活断層型地震 | ① | 雲仙地溝北縁断層帯 | 3,959,533 |  |
|  | ② | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動） | 6,431,485 | 601,665 |
|  | ③ | 島原沖断層群 | 338,162 |  |
|  | ④ | 橘湾西部断層帯 | 277,991 |  |
|  | ⑤ | 大村諫早北西付近断層帯 | 1,163,052 | 134,785 |
| 市町中心部直下型地震 | ① | 長崎市（長与町、時津町） | 1,677,068 |  |
|  | ② | 佐世保市（佐々町） | 1,100,142 |  |
|  | ③ | 島原市 | 567,612 |  |
|  | ④ | 諫早市 | 958,697 |  |
|  | ⑤ | 大村市 | 1,007,927 |  |
|  | ⑥ | 平戸市（鹿町町） | 310,321 |  |
|  | ⑦ | 松浦市（江迎町） | 430,941 |  |
|  | ⑧ | 対馬市 | 199,769 |  |
|  | ⑨ | 壱岐市 | 282,616 |  |
|  | ⑩ | 五島市 | 335,075 |  |
|  | ⑪ | 西海市 | 132,013 |  |
|  | ⑫ | 雲仙市 | 1,013,375 |  |
|  | ⑬ | 南島原市 | 769,020 |  |
|  | ⑭ | 東彼杵町（川棚町、波佐見町） | 510,126 |  |
|  | ⑮ | 小値賀町 | 81,949 |  |
|  | ⑯ | 新上五島町 | 263,619 |  |
| 津波 | ① | 南海トラフケース５ | 112,881 | 690,028 |
|  | ② | 南海トラフケース11 | 98,695 | 724,620 |
|  | ③ | 大村-諫早北西付近断層帯【再掲】 | (15,332) | (134,785) |
|  | ④ | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）【再掲】 | (159,738) | (601,665) |
|  | ⑤ | 対馬海峡東の断層 | 45,548 | 532,038 |
|  | ⑥ | 西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側 | 53,689 | 561,314 |

※津波③④の災害廃棄物発生量と津波堆積物は、活断層型地震②⑤に含まれる。

※各ケースの市町別、ブロック別による推計結果は資料編に記載

- 活断層型地震５ケースにおける種類別災害廃棄物発生量は、表2-2-1-18から表2-2-1-22のとおり推計される。

表2-2-1-18　種類別災害廃棄物発生量（断①　雲仙地溝北縁断層帯）

| ブロック | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |
| 長崎・西彼 | 189,959 | 189,959 | 548,771 | 69,652 | 56,988 | 1,055,329 |
| 佐世保・県北 | 29 | 29 | 84 | 11 | 9 | 161 |
| 県央・県南 | 522,728 | 522,728 | 1,510,102 | 191,667 | 156,818 | 2,904,043 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壱岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(t) | 712,716 | 712,716 | 2,058,957 | 261,329 | 213,815 | 3,959,533 |

表2-2-1-19　種類別災害廃棄物発生量

（断②　雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動））

| ブロック | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  | 津波 堆積物 （ｔ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |  |
| 長崎・西彼 | 545,553 | 545,447 | 1,575,032 | 199,975 | 163,525 | 3,029,531 | 90,032 |
| 佐世保・県北 | 1,939 | 1,844 | 4,701 | 660 | 453 | 9,597 | 180,871 |
| 県央・県南 | 612,126 | 611,308 | 1,760,581 | 224,235 | 182,293 | 3,390,543 | 161,809 |
| 下五島 | 125 | 120 | 310 | 43 | 30 | 628 | 59,697 |
| 上五島 | 22 | 20 | 49 | 7 | 5 | 103 | 46,867 |
| 壱岐 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | 11,505 |
| 対馬 | 223 | 209 | 515 | 73 | 50 | 1,070 | 50,885 |
| 合計(t) | 1,159,989 | 1,158,951 | 3,341,195 | 424,995 | 346,356 | 6,431,485 | 601,665 |

表2-2-1-20　種類別災害廃棄物発生量（断③　島原沖断層群）

| ブロック | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |
| 長崎・西彼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県央・県南 | 60,869 | 60,869 | 175,844 | 22,319 | 18,261 | 338,162 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壱岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(t) | 60,869 | 60,869 | 175,844 | 22,319 | 18,261 | 338,162 |

表2-2-1-21　種類別災害廃棄物発生量（断④　橘湾西部断層帯）

| ブロック | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |
| 長崎・西彼 | 49,000 | 49,000 | 141,554 | 17,967 | 14,700 | 272,220 |
| 佐世保・県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県央・県南 | 1,039 | 1,039 | 3,001 | 381 | 312 | 5,771 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壱岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(t) | 50,038 | 50,038 | 144,555 | 18,347 | 15,012 | 277,991 |

表2-2-1-22　種類別災害廃棄物発生量（断⑤　大村－諫早北西付近断層帯）

| ブロック | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  | 津波 堆積物 （ｔ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |  |
| 長崎・西彼 | 3,576 | 3,515 | 9,754 | 1,276 | 993 | 19,113 | 44,701 |
| 佐世保・県北 | 10,000 | 9,940 | 28,317 | 3,629 | 2,923 | 54,808 | 63,661 |
| 県央・県南 | 196,200 | 196,130 | 566,133 | 71,895 | 58,771 | 1,089,131 | 26,423 |
| 下五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 壱岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(t) | 209,776 | 209,585 | 604,204 | 76,800 | 62,687 | 1,163,052 | 134,785 |

※市町中心部直下型地震、津波の種類別災害廃棄物発生量の推計は資料編に記載

２　風水害による災害廃棄物

（１）推計方法

- 風水害については、河川氾濫時の浸水想定区域が設定された１２河川での推計量を計算した。

- なお、発生量の推計方法については、災害廃棄物対策指針（技術資料）に示された手法を用いて推計した。

（２）推計結果

- 風水害による県内の種類別災害廃棄物発生量は、表2-2-2-1のとおり推計される。

- 災害廃棄物発生量は、「本明川・半造川」の約２１８千トンが最も多く、続いて「相浦川」の約１３９千トンとなる。

表2-2-2-1　種類別災害廃棄物発生量（河川浸水想定区域）１２河川

| 河川名 | 災害廃棄物発生量(t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃物 | 不燃物 | コンクリートがら | 金属くず | 柱角材 | 合計 |
| 早岐川 | 2,547 | 2,491 | 6,831 | 936 | 657 | 13,462 |
| 宮村川 | 607 | 570 | 1,405 | 200 | 135 | 2,917 |
| 江迎川 | 1,578 | 1,577 | 4,544 | 612 | 437 | 8,749 |
| 佐々川 | 970 | 927 | 2,390 | 334 | 230 | 4,850 |
| 雪浦川 | 1,133 | 1,125 | 3,197 | 433 | 307 | 6,195 |
| 中島川 | 2,083 | 1,901 | 4,282 | 630 | 412 | 9,308 |
| 川棚川 | 6,039 | 5,934 | 16,446 | 2,245 | 1,581 | 32,244 |
| 相浦川 | 25,124 | 25,048 | 71,852 | 9,695 | 6,909 | 138,628 |
| 志佐川 | 18,793 | 18,775 | 54,113 | 7,290 | 5,203 | 104,174 |
| 大上戸川_内田川 | 5,349 | 5,083 | 12,924 | 1,818 | 1,243 | 26,417 |
| 郡川 | 5,853 | 5,627 | 14,758 | 2,053 | 1,419 | 29,710 |
| 本明川・半造川 | 42,042 | 40,828 | 109,896 | 15,151 | 10,567 | 218,484 |

※河川浸水による建物被害は資料編に記載

※各ケースの市町別、ブロック別による推計結果は資料編に記載

３　し尿発生量及び仮設トイレ必要基数等の推計

（１）推計方法

- 災害時には停電、断水、上下水道管の破損等により、幅広い区域でトイレが使用できなくなる世帯が発生し、簡易トイレや仮設トイレのような災害用トイレが相当数必要になる。災害用のトイレには様々なタイプがあり、大きく分けると、表2-2-3-1のとおり、①携帯トイレ・簡易トイレ、②マンホールトイレ、③仮設トイレに分類することができる。

表2-2-3-1　災害用トイレの種類

| トイレの種類 | 特 徴 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 携帯トイレ、簡易トイレ | - 断水、停電、排水不可の状況下においても、水を使わずに使用可能 - 基本的には、屋内のトイレを活用して使用することができる | - あらかじめある程度の数を備蓄しておく必要がある - 衛生対策、臭気対策が必要 |
| マンホールトイレ | - 下水道管路にあるマンホールの上に簡易な便座等を設置して使用する - し尿を下水道管路に流下させることができるため、臭気・衛生面での管理が簡易 - 便器の洗浄や、し尿の貯留、流下のための水源が必要 | - 鍵・照明等を設置するなどの安全対策が必要 - マンホールトイレの形式によって特徴が異なるため、それぞれの特徴を把握しておく必要がある |
| 仮設トイレ | - 繰り返し使用でき、堅牢な作りとなっている - 平常時からイベント等で使用されているため、多くの人が知っている | - 調達に時間がかかる - 汲み取りを行う必要がある |

- 発災直後に、災害用トイレを確保することができない場合には、緊急避難的対応として応急トイレの活用も考えられる。

- また、断水によりトイレが使えなくなった場合（下水道は問題ない場合）には、外部から水洗用水を供給することにより、トイレを使用できる場合があるが、その際には、バケツ等にバケツ１杯分程度（６～８L）の水をくみ、直接『便器内』へ流し入れて、便器の洗浄を行い、タンクの中に水を入れることは避ける。排水管の途中に汚物が停滞することを防ぐため、２～３回に一度は、多めの水（１０～１２L）を流して対応するものとする。

- なお、マンホールトイレの設置・運用については「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン（国土交通省作成）」を参考にする。

※応急トイレ（ビニール袋と新聞紙で作る簡易トイレ） - 段ボール箱に穴を開け、ポリ袋を入れて簡易トイレを作る。 - 中に、丸めてシワを作った新聞紙を広げ、端を少し折り曲げて入れる（二重にするのが望ましい）。新聞紙をしわくちゃにすることによって、袋の中でなじみやすくなり、吸収しやすくなる。 - 用をすませたら、中の空気を抜いて口を縛り、決められた場所に捨てる。 - トイレの便器が使える場合には、便器に同じくポリ袋と新聞紙をかぶせて利用することで、衛生状態を保つことができる。 ※消臭効果のあるもの（例）消臭剤、おがくず、猫のトイレ用砂 等）をかけるとなおよい

- 生活環境の悪化は、感染症の発生・蔓延など健康被害の発生につながることがあるため、発災後には一刻も早く避難所等のトイレの整備・衛生対策を行い、避難者等の身体・精神の両面の負担軽減を図る必要がある。

＜し尿発生量の推計方法＞

【前提条件】 ・断水のおそれがあることを考慮し、避難所に避難する避難者全員が仮設トイレを利用する。 ・断水により水洗トイレが使用できなくなった在宅住民も、避難所の仮設トイレを使用すると仮定する。 ・断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち半数とし、残り半数の在宅住民は給水、井戸水等により用水を確保し、自宅のトイレを使用すると仮定する。 し尿収集必要量（し尿発生量）＝災害時におけるし尿収集必要人数×１人１日平均排出量 ＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③１人１日平均排出量. ①仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 避難者数 ：避難所へ避難する住民数 断水による仮設トイレ必要人数＝｛水洗化人ロ－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝ ×上水道支障率×１／２ 水洗化人口 ：平常時に水洗トイレを使用する住民数 （下水道人口、コミュニティプラント人口、農業集落排水人口、浄化槽人口） （平成27年度一般廃棄物処理実態調査（平成29年3月 環境省）による値を利用） 総人口 ：水洗化人口＋非水洗化人口 上水道支障率：地震による上水道の被害率 １／２ ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち 約１／２の住民と仮定。 ②非水洗化区域し尿収集人口＝汲取人ロ－避難者数×（汲取人口／総人口） 汲取人口 ：計画収集人口 ③１人１日平均排出量＝１．７Ｌ／人・日

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-2

そこで、各ケースにおける避難者数及びライフラインの被害状況等を想定し、市町別に仮設トイレ必要人数、仮設トイレ必要基数、し尿発生量を推計する

＜仮設トイレの必要基数の推計方法＞

仮設トイレ必要設置数＝仮設トイレ必要人数／仮設トイレ設置目安 仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量／し尿の１人１日平均排出量／収集計画） 仮設トイレの平均的容量 ：４００Ｌ し尿の１人１日平均排出量：１．７Ｌ／人・日 収集計画：３日に１回の収集（１／３回／日）

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-2

避難所等に設置された仮設トイレから発生するし尿の発生量及び仮設トイレの必要基数は、技術資料【技1-11-1-2】避難所ごみの発生量・し尿必要処理量で示された、以下の手法で推計する。

（２）推計結果

- 仮設トイレ必要基数及びし尿発生量は、表2-2-3-1のとおり推計される。

表2-2-3-1　仮設トイレ必要基数及びし尿発生量推計結果２７ケース

| 区分 | 想定する災害のケース |  | 仮設トイレ 必要基数 （基） | し尿 発生量 (kℓ/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活断層型地震 | ① | 雲仙地溝北縁断層帯 | 5,966 | 1,249 |
|  | ② | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動） | 7,394 | 1,422 |
|  | ③ | 島原沖断層群 | 846 | 653 |
|  | ④ | 橘湾西部断層帯 | 2,520 | 875 |
|  | ⑤ | 大村諫早北西付近断層帯 | 4,417 | 1,094 |
| 市町中心部直下型地震 | ① | 長崎市（長与町、時津町） | 2,823 | 945 |
|  | ② | 佐世保市（佐々町） | 1,606 | 766 |
|  | ③ | 島原市 | 277 | 602 |
|  | ④ | 諫早市 | 1,050 | 702 |
|  | ⑤ | 大村市 | 1,020 | 702 |
|  | ⑥ | 平戸市（鹿町町） | 128 | 589 |
|  | ⑦ | 松浦市（江迎町） | 193 | 596 |
|  | ⑧ | 対馬市 | 124 | 588 |
|  | ⑨ | 壱岐市 | 111 | 589 |
|  | ⑩ | 五島市 | 164 | 593 |
|  | ⑪ | 西海市 | 189 | 601 |
|  | ⑫ | 雲仙市 | 517 | 626 |
|  | ⑬ | 南島原市 | 266 | 599 |
|  | ⑭ | 東彼杵町（川棚町、波佐見町） | 341 | 615 |
|  | ⑮ | 小値賀町 | 29 | 581 |
|  | ⑯ | 新上五島町 | 97 | 584 |
| 津波 | ① | 南海トラフケース５ | 139 | 597 |
|  | ② | 南海トラフケース11 | 116 | 593 |
|  | ③ | 大村-諫早北西付近断層帯【再掲】 | （18） | （581） |
|  | ④ | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）【再掲】 | （77） | （588） |
|  | ⑤ | 対馬海峡東の断層 | 28 | 582 |
|  | ⑥ | 西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側 | 31 | 582 |
| 水害 | ① | 早岐川 | 22 | 581 |
|  | ② | 宮村川 | 4 | 579 |
|  | ③ | 江迎川 | 3 | 579 |
|  | ④ | 佐々川 | 8 | 579 |
|  | ⑤ | 雪浦川 | 4 | 579 |
|  | ⑥ | 中島川 | 13 | 580 |
|  | ⑦ | 川棚川 | 27 | 582 |
|  | ⑧ | 相浦川 | 52 | 585 |
|  | ⑨ | 志佐川 | 18 | 580 |
|  | ⑩ | 大上戸川・内田川 | 33 | 582 |
|  | ⑪ | 郡川 | 32 | 582 |
|  | ⑫ | 本明川・半造川 | 274 | 609 |

※津波③④の仮設トイレ必要基数及びし尿発生量は、活断層型地震②⑤に含まれる。

※各ケースの市町別、ブロック別による推計結果は資料編に記載

４　避難所ごみ発生量の推計

（１）推計方法

- 避難所から発生する避難所ごみは、支援物資の食品包装や紙くず等の生活系可燃ごみが主体と考えられる。

- このため、平成２７年度の一般廃棄物処理実態調査（環境省）結果から、生活系可燃ごみの１人１日当たりの排出量を求め、それに避難者数を乗じる方法により、１日あたりの避難所ごみ発生量を推計した。

【前提条件】

・ 在宅世帯以外に避難所からの増加分が加わる。

・ 避難者数に原単位を乗じて生活ごみの発生量を推計する。

・ 原単位は、収集実績に基づき設定する。

避難所ごみの発生量＝発生原単位（ｇ/人・日）×避難者数（人）

発生原単位は、27年度一般廃棄物平成処理実態調査による家庭系可燃ごみの1日1人あたり発生量（市町別。県全体では473.5g/人・日）を用いた。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-11-1-2

（２）推計結果

- 避難者数及び避難所から発生する避難所ごみは、表2-2-4-1のとおり推計される。

表2-2-4-1　避難所ごみ発生量の推計結果２７ケース

| 区分 | 想定する災害のケース |  | 避難者数 （人） | ごみ 発生量 (t/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活断層型地震 | ① | 雲仙地溝北縁断層帯 | 333,075 | 172.7 |
|  | ② | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動） | 453,458 | 231.0 |
|  | ③ | 島原沖断層群 | 47,607 | 28.6 |
|  | ④ | 橘湾西部断層帯 | 169,740 | 84.4 |
|  | ⑤ | 大村諫早北西付近断層帯 | 278,055 | 137.9 |
| 市町中心部直下型地震 | ① | 長崎市（長与町、時津町） | 88,451 | 42.0 |
|  | ② | 佐世保市（佐々町） | 65,936 | 29.0 |
|  | ③ | 島原市 | 14,849 | 9.1 |
|  | ④ | 諫早市 | 50,037 | 25.7 |
|  | ⑤ | 大村市 | 53,098 | 26.7 |
|  | ⑥ | 平戸市（鹿町町） | 6,305 | 3.2 |
|  | ⑦ | 松浦市（江迎町） | 11,611 | 6.3 |
|  | ⑧ | 対馬市 | 5,825 | 3.1 |
|  | ⑨ | 壱岐市 | 4,606 | 2.2 |
|  | ⑩ | 五島市 | 7,124 | 5.0 |
|  | ⑪ | 西海市 | 7,434 | 3.4 |
|  | ⑫ | 雲仙市 | 33,634 | 18.1 |
|  | ⑬ | 南島原市 | 14,917 | 10.1 |
|  | ⑭ | 東彼杵町（川棚町、波佐見町） | 25,447 | 11.7 |
|  | ⑮ | 小値賀町 | 1,828 | 1.1 |
|  | ⑯ | 新上五島町 | 5,912 | 4.6 |
| 津波 | ① | 南海トラフケース５ | 10,934 | 5.2 |
|  | ② | 南海トラフケース11 | 9,093 | 4.3 |
|  | ③ | 大村-諫早北西付近断層帯【再掲】 | （1,446） | （0.7） |
|  | ④ | 雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動（南縁連動）【再掲】 | （6,019） | （3.6） |
|  | ⑤ | 対馬海峡東の断層 | 2,222 | 1.2 |
|  | ⑥ | 西山断層及び北方延長部の断層（F60）大すべり左側 | 2,456 | 1.3 |
| 水害 | ① | 早岐川 | 1,733 | 0.8 |
|  | ② | 宮村川 | 331 | 0.1 |
|  | ③ | 江迎川 | 247 | 0.1 |
|  | ④ | 佐々川 | 596 | 0.3 |
|  | ⑤ | 雪浦川 | 316 | 0.1 |
|  | ⑥ | 中島川 | 1,015 | 0.5 |
|  | ⑦ | 川棚川 | 2,128 | 1.0 |
|  | ⑧ | 相浦川 | 4,092 | 1.8 |
|  | ⑨ | 志佐川 | 1,381 | 0.8 |
|  | ⑩ | 大上戸川・内田川 | 2,556 | 1.2 |
|  | ⑪ | 郡川 | 2,471 | 1.2 |
|  | ⑫ | 本明川・半造川 | 21,481 | 11.5 |

※津波③④の避難者数及び避難所から発生する避難所ごみは、活断層型地震②⑤に含まれる。

※各ケースの市町別、ブロック別による推計結果は資料編に記載

第３章　災害廃棄物処理

１　災害廃棄物処理の流れ

（１）震災廃棄物処理の概要

- 市町は、発生した災害廃棄物を一次仮置場に搬入させ、粗選別を行った後、二次仮置場で破砕・選別等の処理を行い、出来る限りリサイクルに努める。その後、焼却処理など減量化を図り、埋立処分を行う。

- 避難所等から排出されるごみやし尿については、市町の既存施設での処理を前提とするが、これらの処理施設が被災した場合等処理が困難な場合は、県が調整を図って広域的な処理を行う。

- 処理にあたっては、市町や民間の既存施設を最大限活用し、災害廃棄物発生量が膨大な場合には、仮設焼却炉の設置や国等との調整を行い、計画期間内の処理完了を目指す。

- 甚大な地震災害では、人命救助活動が初動となり、次に、避難所対応へと移り、特に、仮設トイレの手配、避難所ごみ対応が必要となる。概ね、発災1か月後から災害廃棄物処理業務が始まる。

図2-3-1-1　震災廃棄物処理の流れ

（２）水害廃棄物処理の概要

- 大規模な水害が発生した場合、一時に大量の廃棄物（以下、「水害廃棄物」という。）が発生し、また、道路の通行不能等によって、平常時と同じ収集・運搬・処分では対応が困難となる。水害廃棄物の特徴を表2-3-1-2に示す。

- 水害廃棄物の処理を行う市町においては、事前に組織体制の整備や処理計画を策定する等の対策を取り、水害発生時には迅速な対応を行うことが望まれる。

- 県は、市町間における広域的処理体制の整備に関する助言、水害発生時における市町、国との連絡調整、広域的な支援の要請・支援活動の調整といった役割を果たす。

- 風水害では、発災直後から、災害廃棄物処理対応業務が始まる（家屋の床上・床下浸水となる被害が多いため）。

表2-3-1-2　水害廃棄物の特徴

| 水害廃棄物 | 特 徴 |
| --- | --- |
| 粗大ごみ等 | - 水害により一時に大量に発生した粗大ごみ及び生活ごみ - 水分を多く含むため、腐敗しやすく、悪臭・汚水を発生する。 - 水分を含んで重量がある畳や家具等の粗大ごみが大量に発生するため、平常時の人員及び車輌等では収集・運搬が困難である。 - 土砂が多量に混入しているため、処理に当たって留意が必要である。 - ガスボンベ等発火しやすい廃棄物が混入している、あるいは畳等の発酵により発熱・発火する可能性があるため、収集・保管には留意が必要である。 - 便乗による廃棄物（廃タイヤや業務用プロパン等）が混入することがあり、混入防止の措置が必要である。. |
| し尿等 | - 水没した汲み取り槽や浄化槽を清掃した際に発生する汲み取りし尿及び浄化槽汚泥、並びに仮設トイレからの汲み取りし尿 - 公衆衛生の確保の観点から、水没した汲み取りトイレの便槽や浄化槽については、被災後速やかに汲み取り、清掃、周辺の消毒が必要となる。 |
| その他 | - 洪水により流されてきた流木やビニール等、平常時は市町で処理していない廃棄物について、一時的に大量発生するため、処理が必要となる場合がある。 |
| 水害廃棄物の特徴に応じた処分 | - 可燃系廃棄物（特に生活系ごみ）は、腐敗による悪臭・汚水が発生するため、早期の処理を行う必要がある。また、水分を含んだ畳も悪臭を発するので優先的に資源化・焼却処分を行う必要がある。 - 水分を多く含んだ災害廃棄物を焼却することは、焼却炉の燃焼効率に影響を与えることに留意する。 - 不燃系廃棄物は、施設・現場にて破砕・圧縮等をし、資源化物を選別、残渣を埋立処分する必要がある。 - 資源化物や危険物等は、必要に応じて専門業者への処分の委託も検討する。 - 津波により生じる塩分濃度が高い廃棄物をセメント資源化する場合は、除塩等の前処理が必要な場合がある。 |

出典：環境省「水害廃棄物対策指針」に加筆

（３）災害廃棄物の処分方法

- 災害廃棄物は、一般廃棄物処理施設で処理することが基本となるが、発生量が膨大であり、目標とする期間内に処分できない場合は、産業廃棄物処理施設における処分や被災地以外の市町の施設での処分、または県外広域処理や域内に仮設処理施設を設置することが必要となる。

- 腐敗性廃棄物は、臭気や害虫の発生、発酵による火災の恐れがあるため、処理先の確保を急ぐ必要がある。金属くずやコンクリートがらは、処理先の確保が比較的容易であり、仮置場からの搬出を進めて、仮置場の空き容量を確保するように努める。

- 主な災害廃棄物の処分方法は、表2-3-1-3のとおりである。

表2-3-1-3　主な災害廃棄物の処分方法

| 主な災害廃棄物 | 処分方法 |
| --- | --- |
| 腐敗性廃棄物 | ・畳や食品等の腐敗性廃棄物は、できるだけ早急に処理先を確保し仮置場から搬出する。 |
| 金属くず | ・金属くずは、売却できる場合が多く、処理先が確保しやすいため、早期に仮置場から搬出する。 |
| 混合廃棄物 | ・災害時に発生する混合廃棄物には、土砂、危険物等の様々なものが混合した状態である。そのため、仮置場において重機による粗選別（大型・長物を除去する）、作業員による手選別（危険物等を除去する）を行う。 ・重機による粗破砕、機械による二次破砕の工程を経て、ふるいやトロンメル等により選別を行い、可燃物、不燃物、コンクリートがら、細粒分（ふるい下）、土砂分、金属類に選別し、リサイクルあるいは最終処分する。 ・発生量が多くない場合、産業廃棄物処理業者へ一括して処理を委託することも検討する。 |
| 不燃物 | ・コンクリートがら、廃瓦、石膏ボード、スレート波板、ブロック塀等の不燃物は、被災地で搬出する段階から分別し、仮置場でも分別を徹底する。コンクリートがらは、計量を徹底した上で再生砕石工場へ直接搬入することで、仮置場の逼迫を回避することができる。 ・コンクリートがらは、復興資材として利用可能なようにJIS(日本工業規格)に沿った処理を行うことが望ましい。 |
| がれき混じりの 土砂、津波堆積物 | ・ 津波や水害、土砂災害では、がれきが混ざった多量の土砂が発生する。土砂は、国土交通省が扱う場合があるため、早い段階で所管の範囲を確認する。 ・ 津波堆積物・がれき混じり土砂は、大小様々な廃棄物が混入しているため、重機（自走式土砂選別機）等を用いて土砂と廃棄物を選別する。 ・ 東日本大震災では、津波堆積物のうち含水率が高いものは、改質剤を添加して選別機の目詰まりを防止する対策等が行われた。津波堆積物には、海底の土砂に由来するヒ素、鉛等の重金属が含まれている場合があり、重金属の溶出防止処理が行われた。 |

（４）災害廃棄物の処理フロー

- 災害廃棄物処理フローを策定する際の前提条件を、表2-2-1-23のとおり設定した。

- 災害廃棄物の種類ごとの分別、中間処理、最終処分、再資源化の処理フローは、図2-2-1-24のとおりである。

表2-2-1-23　災害廃棄物処理フロー策定の前提条件

| 柱材・角材 | マテリアルリサイクルを優先し、製紙原料、バイオマス発電プラント燃料及びパーティクルボード用原料として再利用する |
| --- | --- |
| コンクリート | 民間施設で破砕後、全量再生資材として活用する |
| 可燃物 | 市町等の施設で焼却するものとし、処理できない量を仮設焼却炉にて焼却する |
| 不燃物 | 市町等の最終処分場で埋立を行う |
| 金属くず | 全量リサイクル材として活用する |
| 土砂系 | 全量埋立土材として活用する |
| 備 考 | 県内全域における対応可能な公共・民間の破砕施設及び焼却施設等の能力を最大限活用する |

図2-2-1-24　災害廃棄物処理フローの記載例

※各ケースの処理フローは資料編に記載

２　収集運搬体制

（１）収集運搬体制の構築

  - 市町は、災害廃棄物の収集運搬に関して平常時に災害廃棄物の種類、収集･運搬の方法、必要機材、連絡体制などについて、以下の点に留意し、具体的な検討を行っておく必要がある。

１．被災現場における災害廃棄物の回収にあたっては、発災後一定期間は、警察、消防が人命救助や捜索活動を行う可能性もあることから、事前に警察、消防などと回収方法について調整する必要がある。（人命救助などの対応方針が被災状況によって判断されるときは、平時ではなく発災後に警察、消防と調整を行う場合がある。） ２．災害廃棄物処理にあたる人員や収集運搬車両など必要な資機材が不足する場合を想定して、事前に周辺自治体などと人的・物的支援の協力連携体制を構築しておく。 ３．地元の建設業協会、解体業協同組合、産業廃棄物協会など民間関係団体と事前に協力、連絡体制を確保しておく。 ４．ボランティア活動による災害廃棄物の撤去作業との連携体制を確保しておく。 ５．収集運搬を民間業者に委託する際、仮置場の管理や分別作業も併せて委託する方が、迅速に初動体制を構築できる場合がある。

（２）災害応急対応期の収集運搬

  - 被災直後の災害廃棄物の収集運搬については、被災状況の把握、災害廃棄物発生量の推計、仮置場の決定を行ったうえで、体制の構築、収集・運搬ルートの計画、必要機材の確保等を行う必要がある。

表2-3-2-1　収集運搬に関する実施手順

| 行動 | 内容 |
| --- | --- |
| 被災状況の把握 | ・道路、被災場所、災害廃棄物の種類、被災家屋数等の情報を収集する。 |
| 災害廃棄物量の推計 | ・事前に定めた方法により災害廃棄物量の推計を行う。 |
| 処理の方向性検討・協議 処理の方向性決定（域内・支援要請等、処理体制構築、処理実行計画策定） |  |
| 仮置場の確保 | ・処理実行計画等に基づき仮置場を決定する。 |
| 収集・運搬体制の構築、収集・運搬ルートの計画、必要機材の確保 | ・計画に応じて必要となる収集機材および人員をについて試算する。 ・人員が不足する場合は近隣市町、民間関係団体又は県に支援を要請し、必要に応じて民間事業者との委託契約等を行う。 |
| 現場での分別・積み込み | ・危険物や有害廃棄物などに留意し、安全対策を万全に行うとともに、効率的に中間処理を行うため、分別（大型物[家電、金属、コンクリートがら、柱材･角材、絨毯、布団、畳等]、有害廃棄物・危険物[燃料、爆発物、薬物、アスベスト、PCB等]）をした上で積み込みを行う。 |
| 仮置場への収集・運搬 | ・仮置場への運搬を行う。 |

  - 収集運搬車両の確保とルート計画を検討するにあたっては、表2-3-2-1示す事項に留意する必要がある。

表2-3-2-2　収集運搬車両の確保とルート計画を検討するにあたっての留意事項

| 災害廃棄物全般 | 生活ごみ（避難所ごみ） |
| --- | --- |
| ・ハザードマップ等により処理施設の被災状況等を事前に想定し、廃棄物の発生場所と発生量から収集運搬車両の必要量を推計する。 ・災害初動時以降は、対策の進行により搬入が可能な仮置場が移るなどの変化があるため、GPSと複数の衛星データ等（空中写真）を用い、変化に応じて収集運搬車両の確保と収集、運搬ルートが変更修正できる計画とする。 ・災害初動時は廃棄物の運搬車両だけでなく、緊急物資の輸送車両等が限られたルートを利用する場合も想定し、交通渋滞等を考慮した効率的なルート計画を作成する。 ・利用できる道路の幅が狭い場合が多く、小型の車両しか使えない場合が想定される。この際の運搬には2トンダンプトラック等の小型車両で荷台が深い車両が必要となる場合もある。 ・直接、焼却施設へ搬入できる場合でも、破砕機が動いていないことも想定され、その場合、畳や家具等を圧縮・破砕しながら積み込めるプレスパッカー車（圧縮板式車）が活躍した例もある。 | ・避難所及び被害のなかった地域からの生活ごみを収集するための車両（パッカー車）の確保が必要となる。そのためには、発災直後の混乱の中で収集車両及び収集ルート等の被災状況を把握しなければならない。 ・発災直後は粗大ごみ等の発生量が増え、通常より廃棄物の収集運搬量が多くなるため、通常時を超える収集車両や人員の確保が必要となる。粗大ごみの収集にはダンプトラック、プレスパッカー車等が必要となる。 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-13-3に一部加筆

（３）災害復旧・復興期の収集運搬

  - 災害復旧・復興期の収集運搬については、災害廃棄物の処理が本格化し、仮置場から処理施設への運搬、処理施設から再生利用先、最終処分場への運搬などが行われることから、以下の点に留意し、収集運搬を行う必要がある。

・災害廃棄物の運搬には10トンダンプトラックが使用されることが多い。収集運搬が必要な災害廃棄物量（推計値）から必要な車両台数を計画する。 ・仮置場への搬入は収集運搬車両が集中する場合が多く、交通渋滞に配慮したルート計画が要求される。 ・ルート計画の作成にあたっては、できるだけ一方通行で完結できる計画とし、収集運搬車両が交錯しないように配慮する。 ・災害廃棄物の搬入・搬出量の把握のためには、仮置場や中間処理施設にトラックスケール（トラックごと積み荷を計量する計量機）を設置して計量することが考えられる。ただし、それらの設備が稼働するまでの間や補完のため、収集運搬車両の積載可能量と積載割合、積載物の種類を記録して、推定できるようにしておくことも重要である。 ・災害廃棄物の運搬には、交通渋滞の緩和等のため、船舶を利用することも考えられる。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-13-3に一部加筆

３　仮置場

（１）仮置場の選定方法

  - 仮置場候補地の設置可能場所の選定方法と選定フローを図2-3-3-1に示す。

  - 仮置場については、各市町において、予め定めている候補地から選定を行うが、基本的には、以下の考え方で選定する。

  - 第１段階として、法律・条例等の諸条件によるスクリーニングの後、第２段階として、公有地の利用を基本とし、面積、地形等の物理的条件による絞り込みを行う。　第３段階として総合評価によって、仮置場候補地の順位付けを行い選定する。

図2-3-3-1　仮置場候補地の選定フロー（例）

第 1 段階：仮置場候補地の抽出 （法律・条例の規制及び規制以外の諸条件によるスクリーニング）

市町の全域から、法律・条例により土地利用が規制されていない区域や土地を抽出。 （規制がなくても、行政施策との整合性、自然環境、防災等の諸条件から除くべき区域は 対象外）

第 2 段階：仮置場候補地の絞り込み （面積、地形等の物理的条件による絞込み）

仮置場整備に必要な面積を確保できるなどの物理的条件から立地候補地を絞込む （面積、地形、地盤、形状、現状の土地利用等も配慮する。） - 公園、グランド、公民館、廃棄物処理施設、港湾等公有地 （市有地、県有地、国有林 等）の利用を基本 (2)公有地で確保できない場合は、私有地も検討

第 3 段階：仮置場候補地の選定 （仮置場候補地の順位づけ）

仮置場候補地の自然環境、周辺環境、運搬効率、用地取得の容易性等から評価項目を 設定して、現地確認を行うとともに仮置場の整備構想案を作成し、総合評価により仮 置場候補地の順位付けを行う。 (1) 仮置場候補地の選定基準の設定 (2) 現地確認と仮置場の整備構想案作成 (3) 総合評価（点数評価を行い総合的に判断して、最終候補地を選定）

（２）一次仮置場

  - 一次仮置場は、被災の現場から発生した災害廃棄物を速やかに撤去するために設けるものであり、被災した住民が自ら災害廃棄物を持ち込むことができる場所である。

  - 一次仮置場の広さや持ち込まれた災害廃棄物の量によるが、可能な範囲で重機及び手選別により、柱材・角材、コンクリートがら、金属くず及びその他危険物等を抜き出し、二次仮置場における作業効率の向上を図る。

  - 特に、大型のコンクリートがら、金属くず及び危険物がある場合は、二次仮置場において、ベルトコンベアでの運搬時や選別機への投入時に、設備に重大な損傷を生じる可能性があるため、可能であれば、この段階で選別する。

図2-3-3-2　一次選別の手順例

＜仮置場面積の推計方法＞ ◆面積の推計方法の例（災害廃棄物対策指針 技1-14-4 例２） 面 積＝仮置量／見かけ比重／積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） ○見かけ比重：可燃物0.4（t/㎥）、不燃物1.1（t/㎥） ○積み上げ高さ：5ｍ ○作業スペース割合：作業スペース割合100％ 出典：「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」（平成17年3月改正） ◆確保する面積の目途 がれき等は継続して発生し、また順次処理していくため、必要面積の全てを一度に確保する必要はなく、必要面積の50％を目途に確保する。 出典：「仙台市震災廃棄物等対策実施要領」（平成25年5月） ※最初の確保目標として設定する。これ以上できる限り多くの仮置場を確保する必要がある。 山間部の市町村は100％以上を目指す。 出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-14-4 例２、例３

※　仮置場必要面積は資料編に記載

（３）二次仮置場

  - 二次仮置場は、処理の処分先の品質に応じた破砕・選別のほか、処理前後の廃棄物の保管の機能も求められることから、一次仮置場よりも広い面積（場所）を必要とする。

  - マテリアルリサイクルが可能な柱材・角材、金属くずやその他危険物等は、指定の専門業者に引き渡し処理する。（一定量の選別がなされれば、一次仮置場の段階でも引き渡し処理を行う。）

  - 二次仮置場における破砕・選別施設の構成は、大型ふるい、破砕機と手選別の組合せとなる。図2-3-3-3に二次選別の手順例を示す。

図2-3-3-3　二次選別の手順例

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-14-5

図2-3-3-4　二次仮置場のレイアウトイメージ

（４）仮置場への搬入、仮置場からの搬出

  - 仮置場への搬入、仮置場からの搬出の流れは、図2-3-3-4に示すとおりである。

  - 市町は、災害廃棄物を一次仮置場に集め、「柱材・角材」、「可燃系混合物」、「コンクリートがら」等におおまかに分別する。

  - 次いで、二次仮置場において、「混合状態の災害廃棄物」等をさらに細かく破砕・選別した上で、再生資材等に利用可能なものは、できる限り再生利用し、それ以外は焼却施設や最終処分場等で処理・処分する。

品目ごとにリサイクルや焼却処理、埋め立て処分等を行う。

リサイクル等利用用途に合わせた選別や破砕を行う。

（ベルトコンベアや破砕選別プラントを使用）

一次仮置場では、粗選別を行う。

（バックホウ等を使用）

発生した災害廃棄物は、被災現場から一旦、一次仮置場に搬入される。

図2-3-3-5　仮置場への搬入、仮置場から搬出の流れ

（５）仮置場における災害廃棄物の管理

  - 災害廃棄物の適切な分別保管及び管理は、その後の適正処理、仮置場の原状回復に当たっての土地の安全性に大きく影響を与える事項である。

  - 石膏ボードや油に汚染された災害廃棄物については、風雨等による性状変化や有害物質の土壌浸透や飛散を防止するため、防水シートでの養生や仮舗装などの対応を実施するとともに、他の災害廃棄物と区分して保管・管理を行う必要がある。

  - 被災市町は、仮置場における火災を未然に防止するための措置を実施し、万が一、火災が発生した場合に、二次被害の発生を防止するための措置も併せて実施する。

４　処理施設

（１）破砕・選別施設

  - 二次仮置場では、可能な限り破砕・選別を行った上で、残渣の焼却、再資源化及び最終処分（埋立）を行う。このため、災害廃棄物の状態を見ながら、対象物や目的に合わせて重機や破砕・選別装置を利用する。

  - 破砕・選別装置の利用に当たっての留意点は以下のとおりである。

- 処理の優先順位としては、濡れて腐った畳等、安全性や臭気、衛生上の問題が発生する可能性のあるものを優先する。 - 一般的に、家具類、畳やマットレス等は、破砕機や裁断機により小形化することが望ましい（小形化により燃焼炉に投入できるようになるほか、積載密度を上げることで搬送効率を上げることが可能）。 - 破砕の前には、不燃物や異物を十分除去することが必要である。 - 混合廃棄物（混廃）処理設備である風力付選別機で選別処理を行い、重いもの、細かいもの（細粒物）、軽いもの（可燃物）に分別する。 - 重いものは、さらにライン上で手選別を実施し、木くず、コンクリートがら、鉄類及び非鉄類に選別（手選別ができないものについては破砕機で破砕し、可燃、不燃の別を再度、混合廃棄物（混廃）処理設備を通して選別する。細かいものは、比重選別機により、再度、重いもの、軽いもの、細かいものに選別する。 - 破砕・裁断には、既存／仮設の大型破砕施設を利用するほか、処理量が少ない場合等は、油圧ショベル（ミニユンボやバックホウ）、可動式の破砕機（チッパー、タブグラインダー）等も利用可能である。 - 分別では除去できない付着土砂や堆積物、金属粒子等の不燃物は、乾式／湿式比重分離（プールへの投入等）や磁選別、あるいはサイズによるふるい選別（トロンメル等）により除去することも可能である。

（２）仮設焼却炉

  - 可燃物の焼却において、既存の焼却施設のみでは処理能力が不足する場合には、仮設焼却炉の設置を検討する。設置が必要な場合は、設置場所を検討し、環境影響評価、都市計画決定（都市計画区域の場合）、工事発注作業、設置工事等を進める。

  - 仮設焼却炉の規模は、廃棄物量と処理期間のバランスや、発災直後の既存施設の処理能力等を考慮して設定する。

  - 仮設焼却炉の設置場所は、既存インフラ（水道、電気等）が活用できることなどから、既存の焼却施設の敷地内及び隣地に設置する方が効率的である。やむを得ず二次仮置場等に設置する場合は、生活環境保全上の支障が生じないよう配慮する必要がある。

  - 仮設焼却炉の解体・撤去に当たっては、関係法令を遵守し、労働基準監督署など関係者と十分に協議した上で解体・撤去方法を検討する。

５　分別・中間処理・再資源化

  - 津波を伴う地震による災害廃棄物は排出される際に複雑な混合状態にあり、その場での分別等が困難な場合がある。

  - 一次仮置場での粗選別、二次仮置場での選別等による中間処理により、可能な限り再資源化に資する性状へ処理を行い活用する必要がある。

６　最終処分

  - 選別処理後の不燃物、避難所ごみ及び可燃物の焼却残渣については、埋立処分を行う。

  - 災害規模により県内の一般廃棄物最終処分場、産業廃棄物最終処分場での処分余力が不足する場合は、県外の広域処理を含めた対応を検討する。

７　し尿処理

  - 避難所等に設置される仮設トイレは、被災者にとって生活に欠かせないものであり、公衆衛生上の観点から重要な施設となる。避難所ごとに設置場所、給水の可否、給電の可否及び排水の可否が異なることから、状況に応じて適切なトイレを選定するとともに、使用方法についても周知する必要がある。

  - し尿の収集･運搬、処理は市町等が行い、県は市町と連携して情報収集、協力及び必要な支援に関する調整を行う。

  - 平常時は、県において仮設トイレのリース会社と協定を締結する等、協力体制の構築を検討する。また、市町は、災害時のし尿収集･運搬車両の確保、処理に関する資機材の備蓄を促進するとともに、仮設トイレの使用方法等について、住民へ啓発を行う。

  - 災害時に緊急通行車両としての指定が見込まれる市町のし尿収集運搬車両等について、「緊急通行車両標章交付のための事前届出制度※」に基づく手続きを行い、優先的に燃料の供給を受け、緊急輸送道路を通行できるようにしておく。

※　事前届出済証の交付を受けている緊急車両については、発災後の緊急通行車両確認証明書及び標章の迅速な交付が可能となる。

８　避難所ごみ（生活ごみ）処理

（１）避難所ごみ（生活ごみ）処理の概要

  - 生活ごみの収集運搬及び処理は、平常時と同様に市町等が行い、県は、市町と連携して情報収集、協力、必要な支援に関する調整を行う。

  - 市町の被災状況、発災後の道路交通の状況等を勘案しつつ、遅くとも発災後３～４日後には、収集・処理を開始することを目標とする。被災状況により収集・処理の再開が遅くなる場合は、生活ごみ（食品残渣混合ごみ）専用の仮置場を検討する必要があるため、市町はあらかじめ候補地の選定に努める。腐敗性のごみを集めることで、優先的な収集・処理を行うことが容易になる。

  - 県は、市町の要請に応じて、資機材の調達支援、近隣市町等への収集・処理の協力要請あるいは広域処理体制整備など、収集・処理の早期開始のための支援を行う。

  - 市町は、想定する各避難所などから排出される、廃棄物の排出方法や収集運搬及び処理の方法について、事前に検討しておくことが必要となる。腐敗性のごみにより害虫等が発生し生活環境が悪化する場合は、薬剤等により駆除を行う。

  - 市町は、災害時に緊急通行車両としての指定が見込まれる一般廃棄物収集運搬車両等について、「緊急通行車両標章交付のための事前届出制度」に基づく手続きを行い、優先的に燃料の供給を受け、緊急輸送道路を通行できるようにしておく。

（２）避難所ごみ（生活ごみ）の排出区分

  - 生活ごみは、通常の生活ごみの排出区分と同様に、分別排出することを基本とする（処理先の施設の受入基準にあわせた区分）。

  - 発災直後は、配給に使われるプラスチック製容器や飲料水のペットボトルが大量に廃棄される。プラスチックに付着した食品が腐敗し、悪臭等を生じるため、通常の処理でプラスチックを分別収集している場合も、発災後収集体制が整わない間は、食品の付着したプラスチック等については、腐敗性のごみとして収集し、焼却処理を行うことも検討する。その際は、通常より発熱量が高くなるため、一般廃棄物処理施設での処理が困難な場合は、受入可能な民間の産業廃棄物処理施設での処理も検討する。

  - 生活ごみについては、災害規模に応じて災害廃棄物と同様に仮置場の確保を検討する。

  - 被害が局所的な場合、発災翌日から粗大ごみ等の片付けごみの排出が開始されることが多いため、仮置場の整備が完了するまで排出を止めてもらう等の周知を行う。

  - 避難所においては、ごみの排出方法に関する下記の事項を事前に整理するなど、準備を行うことが重要である。

- 分別排出の区分 - 排出する場所、集積する場所の選定 - 排出状況の衛生状態のチェックの方法（担当者など） - 排出された廃棄物の集積場所への運搬、害虫発生防止、感染性廃棄物への対策 など

９　損壊家屋の解体・撤去

  - 被災市町は、地震や津波で損壊した家屋について、人命救助や捜索活動、防疫、防火活動、社会生活の回復等のため、速やかに対応する必要性がある。

  - 家屋の解体・撤去にあたっては、所有権や家屋内部の貴重品、思い出の品等の取扱があり、基本的には所有者の承諾が必要となるため、慎重な対応が必要である。また、仮置場での処理困難物の混入を防ぐため、アスベスト含有確認調査が必要であり、調査時には防塵マスク等の安全対策を万全に期す必要がある。

【東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針の概要】

１ 倒壊してがれき状態になっている建物及び元の敷地外に流出した建物については、地方公共団体が所有者など利害関係者の連絡承諾を得て、または連絡が取れず承諾がなくても撤去することができる。

２ 一定の原型を留め敷地内に残った建物については、所有者や利害関係者の意向を確認するのが基本であるが、関係者へ連絡が取れず倒壊等の危険がある場合には、土地家屋調査士の判断を求め、建物の価値がないと認められたものは、解体・撤去できる。その場合には、現状を写真等で記録する。

３ 建物内の貴金属やその他の有価物等の動産及び位牌、アルバム等の個人にとって価値があると 認められるものは、一時又は別途保管し所有者等に引き渡す機会を提供する。所有者が明らかでない動産については、遺失物法により処理する。また、上記以外のものについては、撤去・廃棄できる。

東日本大震災の際には、家屋の解体等に関して「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」（平成 23年3月25日、被災者 生活支援特別対策本部長及び環境大臣通知）が次のとおり示されている。また、災害廃棄物対策指針において図2-3-9-1に示すような作業・処理フローが示されており、本県においても、これらの指針等に基づき、被災家屋の解体・撤去を行うものとする。

図2-3-9-1　損壊家屋等の解体・撤去と分別について

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-15-1

１０　離島における災害廃棄物処理対策

（１）関係者間による平時からの取組

  - 本県では、島内の廃棄物処理施設やリサイクル施設が十分に整備されておらず、廃棄物処理やリサイクルを適切に行うため、一部、本土へ廃棄物を輸送し、処理及びリサイクルを行っている離島がある。

  - 離島の規模や離島航路の状況、離島における廃棄物処理の実態については、離島により様々であるが、大規模災害時には島内で処理できる廃棄物処理量に限りがある。

  - 島外への廃棄物搬出については、平常時から、自治体が主体となり、廃棄物処理・リサイクル事業者や航路事業者、物流事業者を交えて関係者が調整を行い、連携を行いやすい環境を整備する必要がある。

（２）災害廃棄物の島内処理と島外処理

  - 島内で処理しきれない災害廃棄物を処理するため、島外処理が必要となる場合は、関係自治体と十分に協議を行い、関係自治体への影響を最小限にとどめるよう、十分に配慮する必要がある。

  - 島外処理を行う災害廃棄物は、原則、島内で前処理（選別、破砕）を行う。

  - 災害廃棄物の島内処理事業と島外処理事業の詳細については被災自治体の災害廃棄物等処理方針等に基づき双方が災害廃棄物処理計画を策定する必要がある。

（３）島外搬出時の検討事項

  - 災害廃棄物の島外搬出にあたっては、島内における集積場の選定・確保、利用航路や船舶の種類、輸送方法（トラック、コンテナの準備）について検討しておく必要がある。

（４）島外処理事業における災害廃棄物搬入時の検討事項

  - 離島からの災害廃棄物の積下ろし港においては、海運業者、荷役業者、陸送業者の作業の調整について検討する。

１１　環境対策・モニタリング

（１）環境モニタリングの目的

  - 廃棄物処理現場（建物の解体現場や仮置場等）における労働災害の防止、その周辺等における地域住民の生活環境への影響を防止する。

（２）環境モニタリング項目

  - 建物の解体現場及び災害廃棄物の仮置場における環境モニタリング項目の例は表2-3-11-1に示すとおりである。

  - 環境モニタリング項目を事前に検討している場合は、処理装置の位置や処理・処分方法を踏まえ、環境モニタリング項目の再検討を行う。また、災害廃棄物の処理の進捗に伴い、必要に応じて環境項目以外の調査項目を加えて見直し・追加を行う。

表2-3-11-1　災害廃棄物への対応における環境影響と環境保全策

| 影響項目 | 環境影響 | 対策例 |
| --- | --- | --- |
| 大 気 | ・解体・撤去、仮置場作業にお ける粉じんの飛散 ・石綿含有廃棄物（建材等）の 保管・処理による飛散 ・災害廃棄物保管による有毒ガ ス、可燃性ガスの発生 | ・定期的な散水の実施 ・保管、選別、処理装置への屋根の設置 ・周囲への飛散防止ネットの設置等 ・フレコンバッグへの保管 ・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生 抑制 ・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 ・収集時分別や目視による石綿分別の徹底 ・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視 ・仮置場の積み上げ高さ制限、危険物分別による可燃性ガス発生や火災発生の抑制 |
| 騒音・振動 | ・撤去・解体等処理作業に伴う騒音・振動 ・仮置場への搬入、搬出車両の通行による騒音・振動 | ・低騒音・低振動の機械、重機の使用 ・処理装置の周囲等に防音シートを設置 |
| 土 壌 等 | ・災害廃棄物から周辺土壌への有害物質等の漏出 | ・使用前後における土壌調査の実施 ・敷地内に遮水シートを敷設 ・有害廃棄物の分別保管 |
| 臭 気 | ・災害廃棄物からの悪臭 | ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 ・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シートに よる被覆等 |
| 水 質 | ・災害廃棄物に含まれる汚染物質の降雨等による公共水域への流出 | ・敷地内に遮水シートを敷設 ・敷地内で発生する排水、雨水の処理 ・水たまりを埋めて腐敗防止 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料 1-14-7

１２　津波堆積物

- 津波堆積物は、主成分である汚泥の他に、陸上に存在していた様々なものを含んでいる。そのため、性状や組成が一様ではなく、人の健康や生活環境への影響が懸念されるものが含まれる可能性があり、取扱いには、十分注意を払う必要がある。

- 有機物や汚泥物を含む津波堆積物は、腐敗による臭気や乾燥による粉じんが発生するおそれがあるため、迅速に撤去する。なお、撤去が困難な場合は、消石灰等の薬剤を散布・混合する等の応急的対策を講ずる必要がある。

出典：環境省「東日本大震災津波堆積物処理指針」

図2-3-12-1　津波堆積物の基本的処理フローチャート

１３　特別な対応が必要となる廃棄物

（１）有害廃棄物・危険物

  - 人の健康や環境に悪影響を及ぼす有害物質を含む有害廃棄物・危険物は、表2-3-13-1に示すような品目が該当する。

  - 被災した市町は、有害廃棄物の飛散や危険物による爆発・火災等の事故を未然に防ぐため、回収を優先的に行い、保管または早期の処分を行う。人命救助の際には特に注意を払う。

  - 有害廃棄物・危険物のうち一般廃棄物に該当するものは、排出に関する優先順位や適切な処理方法等について住民に広報するものとし、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）に該当するものは、事業者の責任において処理することとする。

  - 有害廃棄物・危険物は、業者引き取りルートの整備等の対策を講じ、適正処理を推進することが重要であり、関連業者へ協力要請を行う。

  - 有害物質を取り扱う主な施設として、ＰＲＴＲ対象事業者、病院、研究機関、計量証明事業所、学校、産業廃棄物多量排出事業者、ガソリンスタンド、農業・漁業用燃料タンク及びアスベスト使用施設があげられる。市町は、これらの有害物質等を取り扱う施設の位置と有害物質の種類や量を事前に把握し、発災後速やかに有害物質の流出について確認する必要がある。

表2-3-13-1　有害廃棄物・危険物等の処理方法と留意点

| 有害廃棄物・危険物等 | 処理方法 | 取扱上の留意点 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 既存のリサイクル回収システム（特定窓口、特定引取場所）等への引取依頼・資源化（日本消火器工業会） | 分別保管 |
| LPガスボンベ | 専門業者による回収処理（全国LPガス協会） | 分別保管 |
| 高圧ガスボンベ | 専門業者による回収処理（高圧ガス保安協会、地方高圧ガス管理委員会） | 分別保管、所有者が判明した場合は所有者へ返却 |
| 燃料タンク（灯油等） | 取扱店、ガソリンスタンド等へ引取依頼 | 分別保管、漏出防止 |
| 有機溶剤（シンナー等） | 取扱店、許可業者等に引取依頼 | 分別保管、漏出防止 |
| 廃蛍光灯 | リサイクル回収業者へ引取依頼 | 分別保管、破損防止 |
| 廃乾電池 | リサイクル回収業者へ引取依頼 | 分別保管 |
| バッテリー | リサイクル取扱店へ引取依頼 | 分別保管 |
| 農薬・薬品類、農機具 | 取扱店、許可業者等に引取依頼 | 分別保管、移替等禁止 |
| 感染性廃棄物 | 専門業者、許可業者による回収処理 | 分別保管 |
| PCB含有廃棄物（トランス、コンデンサ等） | PCB廃棄物は、PCB特別措置法に従い、保管事業者が適正に処理 | 分別保管、破損漏洩防止 PCB含有不明の場合は、含有物として取扱う |
| 廃石綿等、石綿含有廃棄物 | 原則として仮置場へ搬入せず、直接溶融処理または管理型最終処分場に搬入 | 石綿含有廃棄物を仮置場で一時保管する場合は、密封して梱包材の破損防止を徹底 |
| 廃船舶（FRP船） | 被災船舶の処理は、所有者が行うことが原則である。FRP船は、「FRP船リサイクルシステム」を利用する。 |  |
| 漁具・漁網 | 漁具・漁網は破砕機による処理が困難であり、漁網には鉛等が含まれていることから分別する。埋立処分されることが多い。焼却する場合は主灰・飛灰等の鉛濃度を監視しながら処分を進める。 |  |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-15に一部加筆

（２）廃家電製品

  - 特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）対象製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機）については、原則としてリサイクル可能なものは、家電リサイクル法ルートでリサイクルを行う。破損・腐食の程度を勘案し、リサイクル可能か否かを市町が判断する。

  - また、冷蔵庫・冷凍庫及びエアコンについては、同法において、メーカーでの冷媒フロンの回収・処理が義務付けられている。

  - 家電リサイクル法対象外の家電製品としては、表2-3-13-1に示すように、有価物として流通するリサイクルルートが存在する。

  - 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）に該当する廃棄物については、市町が回収し同法に基づく国の認定事業者等に引き渡すものとする。

表2-3-13-1　想定される家電製品とリサイクルルート

| 想定される家電製品 |  | リサイクルルート |
| --- | --- | --- |
| ＰＣ | デスクトップPC、ノートPC、液晶ディスプレイ | パソコン3R推進協会によるリサイクルシステムあり |
| 携帯電話 | 充電器を含む | モバイル・リサイクル・ネットワークによるリサイクルシステムあり |
| 小型家電 | ビデオカメラ、デジタルカメラ、小型ゲーム機等 | 小型家電リサイクル法に基づく 国の認定事業者 |
| その他（家庭及び事業者等 からの排出） | 電子レンジ、炊飯器、電気ポット、掃除機、扇風機、ビデオデッキ、DVD、オーディオ類、モニター、ネットワーク機器、プリンター、コピー機、ドライヤー、アイロン、電気スタンド、空気清浄機、ファンヒーター、トースター |  |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-7

（３）廃自動車、廃二輪車

  - 被災自動車、二輪車の処分には、原則として所有者の意思確認が必要である。

  - 廃自動車の処理については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に則るため、被災自動車を撤去・移動し、所有者若しくは引取業者（自動車販売業者、解体業者）へ引き渡すまでの仮置場での保管が主たる業務となる。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-8

図2-3-13-2　被災自動車の処理フロー

  - 廃二輪車の処理については、ハンドル、車体（フレーム）、ガソリンタンク、エンジン、前後輪が一体となっているものは、二輪車リサイクルシステムを利用することが望ましい。二輪車リサイクルシステムに則るため、被災域から撤去・移動し、所有者若しくは引取業者（廃棄二輪車取扱店、指定引取窓口）へ引き渡すまでの仮置場での保管が主な業務となる。

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」技術資料1-20-9

図2-3-13-3　被災二輪車の処理フロー

（４）太陽光発電設備

  - 太陽光発電設備の撤去にあたっては、日照時は発電により感電の恐れがあるため、素手でさわらないことなど、その取扱いに注意する必要がある。

  - 具体的には、乾いた軍手やゴム手袋など絶縁性のある手袋を着用すること、複数の太陽電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコネクターを抜くか切断するなどが挙げられる。

  - 保管上の注意として、ブルーシートで覆う等の水漏れ防止策の実施のほか、みだりに人が触るのを防ぐための囲いの設置や貼り紙等による注意を促すことが望ましい。

（５）腐敗性の強い廃棄物

  - 水産廃棄物や食品廃棄物などの腐敗性のある廃棄物は、公衆衛生の確保を念頭におき、処理・処分を行う際には、まず腐敗物への対応を優先し、市中と往来から速やかに排除、もしくは腐敗を遅らせる措置（石灰散布など）をとる。

  - 緊急度に応じて、関係法令に留意し、衛生環境を確保しながら処理を行う必要がある。

（６）想い出の品等

  - 市町は、建物の解体など災害廃棄物を撤去する場合は、思い出の品や貴重品が混入している可能性も勘案して、作業にあたる必要がある。

  - 所有者等が不明な貴重品（株券、金券、商品券、小銭、貴金属等）は、速やかに警察に届ける。

  - 所有者等の個人にとって価値があると認められるもの（想い出の品）については、廃棄に回さず、自治体等で保管し、可能な限り、所有者に引き渡す。これらのものは、個人情報が含まれることから、保管、管理には配慮が必要となる。

  - 思い出の品等の取扱ルールとしては、表2-3-13-4に示す、思い出の品等の対象品目、持主の確認方法、回収方法、保管方法、返却方法等が考えられる。

表2-3-13-4　思い出の品等の取扱いルールの例

| 対象品目 | アルバム、写真、位牌、卒業証書、賞状、成績表、手帳、金庫、貴重品（財布、通帳、印鑑、貴金属類）、ＰＣ、ＨＤＤ、携帯電話、ビデオ、デジタルカメラ等 |
| --- | --- |
| 持主の確認方法 | 公共施設で保管・閲覧し、申告により確認する方法 |
| 回収方法 | 災害廃棄物の撤去現場や建物の解体現場で発見された場合は、その都度回収する。または住民・ボランティアの持込みによって回収する。 |
| 保管方法 | 泥や土が付着している場合は洗浄して保管 写真等の劣化やカビの発生がないよう清潔に保管 |
| 運営方法 | 地元雇用やボランティアの協力等 |
| 返却方法 | 基本は面会引き渡しとする。本人確認ができる場合は郵送引き渡しも可能。 |

出典：環境省「災害廃棄物対策指針」に一部加筆

第３編　災害廃棄物処理計画の見直し

本計画は、災害発生時の実効性を常に確保する必要があるため、実際の災害や訓練等を通じて改善点を抽出し、以下に基づき、見直しを行うものとする。

【見直しの時期】

１　上位計画等の変更

国の法令や関連計画、長崎県地域防災計画等、上位計画等の変更により計画の見直しが必要となったとき。

２　災害発生後の検証

災害発生後、計画に基づく処理手順等を検証した結果、改善が必要となったとき。

３　訓練等の実施

災害廃棄物処理の手順を確認するための訓練の実施に伴い、改善点が確認されたとき。

４　市町計画の策定

市町災害廃棄物処理計画の策定に伴い、計画の見直しが必要となったとき。

５　市町や民間関係団体等からの要望

市町や民間関係団体等から本計画の改善について要望があったときで、かつ、見直しが必要と判断されたとき。

６　その他

上記事項のほか、見直しが必要となったとき。

長崎県災害廃棄物処理計画

平成３０年３月発行

編集・発行 長崎県環境部廃棄物対策課

〒850-8570　長崎市尾上町3番1号

電 話 （095）895-2373（直通）

ＦＡＸ （095）824-4781